Chapter 1：OpenCV X 人臉辨識

本章重點

使用 OpenCV 來辨識人臉與訓練特定的人臉。

準備材料

可上網的電腦 (含攝影鏡頭)

學習目標

- 安裝 Python 虛擬環境。 - 安裝 OpenCV。 - OpenCV 的基本使用。 - OpenCV 的人臉辨識。 - 整合專案：多個特定人臉辨識。 - 準時交作業。

1-1.  安裝 Python 虛擬環境

利用 Anaconda 為每一個不同需求的專案，建立一個獨立適合的虛擬環境。

用 conda 建立及管理 Python 虛擬環境

開發 Python 專案，最常遇見的問題就是不同專案可能會有不同的 Python 版本，以及不同的 Package (套件) 需要搭配，例如：Python 2 或 Python 3。那麼管理不同版本的專案會是一個問題。如果你只需要使用特定的套件，或是想要嘗試各種不同的環境應用，但又不想彼此的開發環境受到影響，那 Anaconda 的套件管理系統 conda 將會是一個不錯的解決方案。

如果習慣用 Python 的軟體包管理系統 pip 的人，對於 conda 的指令一定也可以馬上上手，因為它和 pip 指令非常的相似，conda 是套件管理系統，也可用來建立虛擬環境。

conda 命令是管理在安裝不同 package 時的介面，可以進行建立(create)、輸出 (export)、列表 (list)、移除 (remove) 和更新 (update) 環境於不同 Python 版本及 Packages，同時也可以分享你的虛擬環境。接下來將使用 conda 建立及管理虛擬環境，有下列五個步驟：

| Step 1 | 安裝及更新 conda。 |
| --- | --- |

| 官網 | https://www.anaconda.com/products/individual |
| --- | --- |

安裝好 Anaconda 後 (以 Anaconda3-2025.06-0-Windows-x86_64.exe 版本為例)，在 Windows 開始選單 (start menu) 中選擇 『 Anaconda Prompt 』，並輸入以下常用的指令。

檢查目前 Python 版本：

>>> python –V

檢查目前 conda 版本：

>>> conda –V

Python 版本與 conda 版本，如下所示：

2025/10 目前最新的 Python 版本

conda 版本

檢查目前 Python 環境安裝了那些 Packages：

>>> pip list

檢查目前 conda 環境安裝了那些 Packages：(pip list 是 conda list 的子集合，因 conda 是外層的框架，所以有更多的套件。)

>>> conda list

若想要進行更新，可以輸入下列命令：(更新時，必須以系統管理員執行 Anaconda Prompt，通常不需要做。)

>>> conda update conda

| Step 2 | 建立虛擬環境。 |
| --- | --- |

看目前系統已經安裝幾個虛擬環境：

>>> conda env list

預設只有一個環境，為系統預設的 base：

base 是預設安裝的環境

若要建立一個叫做 my_313 的虛擬環境，並且指定 Python 3.13 的版本：

>>> conda create --name my_313 python=3.13

若要建立一個叫做 my_207 的虛擬環境，並且指定 Python 2.7 的版本：

>>> conda create --name my_207 python=2.7

再次執行 conda env list，將會看到多了兩個剛建立的虛擬環境：

| Step 3 | 啟動虛擬環境。 |
| --- | --- |

啟動一個新的虛擬環境：

>>> activate my_313

這時候 cmd 模式下前面會有一個 (myenv_27)，表示你目前是處於此虛擬環境中，這時候你就可以在此虛擬環境中，開始安裝你所需要的各種 Packages。

檢查目前此虛擬環境中的 conda 安裝了那些東西：

(my_313) >>> conda list

檢查目前虛擬環境的 Python 環境，安裝了那些 Packages：

(my_313) >>> pip list

要在此虛擬環境下安裝所需套件，例如：NumPy。

(my_313) >>> conda install numpy

- numpy-2.3.3：NumPy 版本

- cp313：Python 3.13 版本

- win_amd64：Windows x64系統

- .whl：經過編譯的 pyd 檔

| Step 4 | 離開虛擬環境。 |
| --- | --- |

關閉目前的虛擬環境：

(my_313) >>> deactivate

| Step 5 | 刪除虛擬環境的 Package 或虛擬環境本身。 |
| --- | --- |

要刪除虛擬環境中某個 Package：(例如：虛擬環境 my_env313 中的 NumPy)

使用 pip 指令：

(my_313) >>> pip uninstall numpy

要刪除整個虛擬環境：(但不能刪除當前的虛擬環境，必須先關閉目前的虛擬環境)

(my_313) >>> conda env remove --name my_207

| Step 6 | 複製虛擬環境。 |
| --- | --- |

複製虛擬環境：(myEnvNameDes：目的檔案，myEnvNameSou：來源檔案)

(my_313) >>> conda create -n myEnvNameDes --clone myEnvNameSou

例如：從已存在的 my_env313 複製出一個名為 new_env313 的虛擬環境。

(my_313) >>> conda create -n new_313 --clone my_313

| Step 7 | 為虛擬環境安裝 Anaconda。 |
| --- | --- |

Anaconda 的 Spyder 有專業的除錯模式，可單步執行追蹤程式碼。目前 Anaconda 的最新版本是支援 Python 3.13，所以先創建一個 Python 3.13 的虛擬環境，然後安裝 Anaconda 整合開發環境後，再安裝各種 Python 的 Packages，這樣的虛擬環境會比較方便專案管理。

建一個 Python 3.13 的虛擬環境 my_313，並且切換至 my_313：

>>> conda create --name my_313 python=3.13 & activate my_313

安裝 Anaconda：

(my_313) >>> conda install anaconda

建立好基本的虛擬開發環境後，以後就可以使用複製虛擬環境的方式，快速管理。

安裝好 Anaconda 後，出現虛擬環境專用的 Spyder：

虛擬環境專用的 Spyder

1-2.  安裝 OpenCV

OpenCV 介紹

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) 是跨平台 BSD 授權的一套著名的電腦視覺函式庫，這是 Intel 發起並參與開發，幫助開發圖片處理、影片處理、電腦視覺的人臉辨識和物體辨識等人工智慧的相關應用。

- OpenCV 也可以在 Android、iOS 上開發，支援的程式語言也有 C/C++、Java、Python，重點是免費的。

基本上，安裝 OpenCV 有兩種方式，如下所示：

- 使用 pip 指令：使用 Python 套件管理 pip 安裝已編譯好的 OpenCV，安裝過程比較簡單，但是不會優化 OpenCV 的執行效能。(本次採此種安裝方式)

- 自行編譯 OpenCV 的原始碼進行安裝：如果有特殊 OpenCV 版本和優化需求，則可自行編譯 OpenCV 的原始碼。

以 pip 安裝 OpenCV 套件

一般來說，較新的 OpenCV 版本需要較新的 NumPy 版本來保持兼容性，推薦版本匹配：

| Python 版本 | OpenCV 版本 | 推薦的 NumPy 版本 |
| --- | --- | --- |
| 3.9 | 4.5.5 ~ 4.10.x | 1.19.3 ~ 1.26.x |
| 3.10 | 4.6.0 ~ 4.11.x | 1.21 ~ 1.26.x (建議 1.26) |
| 3.11 | 4.7 ~ 4.12.x | 1.23 ~ 2.1.x |
| 3.12 | 4.9 ~ 4.12.x | 2.0 ~ 2.2.x |
| 3.13 | 4.11 ~ 4.12.x | 2.1 ~ 2.3.x (避免 2.2.2 有 bug) |

首先，建立一個 OpenCV 專用的 Python 3.13 虛擬環境，可由上一節完成的 my_313 來複製，名稱為 cv_313：

>>> conda create -n cv_313 --clone my_313

載入 Python 虛擬環境 cv_313：

>>> activate cv_313

接下來，在虛擬環境 cv_313 中進行以下三個安裝步驟：

| Step 1 | 安裝 OpenCV 的相關支援模組。 |
| --- | --- |

以 Python 3.13 為例：安裝 numpy 為陣列容器 (一種存放物件的資料結構)、matplotlib 為計算 numpy 的繪圖庫、imutils 可以讓我們更容易使用 OpenCV 圖片處理：

(cv_313) >>> pip install numpy # 陣列容器，用於影像數值計算 (cv_313) >>> pip install matplotlib # 畫圖用 (cv_313) >>> pip install imutils # 常用的圖片處理模組

| Step 2 | 安裝 OpenCV。 |
| --- | --- |

(cv_313) >>> pip install opencv-python # OpenCV 模組 (cv_313) >>> pip install opencv-contrib-python # 擴充模組

| Step 3 | 檢查 Python 是否安裝好 OpenCV。 |
| --- | --- |

在 Spyder 的 『 IPython Console 』中匯入 OpenCV 的模組名稱 cv2，與 numpy，若無錯誤訊息，即是安裝成功。

In []: import cv2 # 匯入 OpencCV模組 In []: import numpy # 匯入 numpy 模組

1-3.  OpenCV 的基本使用

圖片處理

讀取與顯示圖片

Python 程式是呼叫 OpenCV 的 imread() 方法讀取圖片，和 imshow() 方法顯示圖片。

| 1-1 | 讀取與顯示圖片。 |
| --- | --- |
| import cv2 img = cv2.imread('images/koala.jpg') cv2.imshow('Koala', img) gray_img = cv2.imread('images/koala.jpg', cv2.IMREAD_GRAYSCALE) cv2.imshow('Koala:gray', gray_img) cv2.waitKey(0) cv2.destroyAllWindows() |  |

imread() 的參數，可以有屬性可設定以下的圖片色彩：

| cv2.IMREAD_COLOR | 彩色，預設值。 |
| --- | --- |
| cv2.IMREAD_UNCHANGED | 沒有改變，包含透明度的圖片內容。 |
| cv2.IMREAD_GRAYSCALE | 灰階。 |

💡 程式設計師的思考

物件.屬性：不是方法，當宣告一個物件實體後，會有相關的物件靜態或特徵描述，稱為屬性。這樣可以簡化物件的使用，物件的詳細說明請參考『 物件導向程式的類別設計 』。

取得圖片資訊

我們可以使用 shape 屬性取得圖片資訊的尺寸和色彩數，例如：分別讀取成彩色和灰階圖片後，顯示圖片資訊。

| 1-1a | 取得圖片資訊。 |
| --- | --- |
| import cv2 img = cv2.imread('images/koala.jpg') img2 = cv2.imread('images/koala.jpg', cv2.IMREAD_GRAYSCALE) print(img.shape) print(img2.shape) h, w, c = img.shape print('圖片高: ', h) print('圖片寬: ', w) |  |

調整圖片尺寸

OpenCV 的 cv2.resize() 在調整圖片尺寸時，會改變圖片的長寬比例，改用 imutils 模組的方法來自動調整圖片尺寸。

- 呼叫 imutils.resize() 方法調整圖片尺寸。

| 1-1b | 調整圖片尺寸。 |
| --- | --- |
| import cv2, imutils img = cv2.imread('images/koala.jpg') print(img.shape) resized_img = imutils.resize(img, width = 300) print(resized_img.shape) cv2.imshow('Koala', img) cv2.imshow('Koala:resized', resized_img) cv2.waitKey(0) cv2.destroyAllWindows() |  |

Python 的資料結構

內建的資料結構

資料結構又稱為容器，用來存放多種物件，容器也是一種物件。

- 字串 (string)：由字元組成。例如：myString = '52python'。

- myWord[0]：字串以索引取值，結果為：'5'。

- tuple：由資料物件組成。例如： myTuple = (1, 'a', 3)。

- myTuple[1]：tuple 以索引取值，結果為：'a'。

- 串列 (list)：由資料物件組成。例如：myList = [1, 'a', 3]。

- myList[1]：串列以索引取值，結果為：'a'。

- 集合 (set)：由資料物件組成。例如：mySet = {1, 'a', 3}。

- 集合為無序所以沒有索引取值。

- 字典 (dict)：由資料物件組成，以鍵：值表示。例如：myDick = {'A':1, 'B':'a', 'C':3}。

- myDick['B']：字典以鍵取值，結果為：'a'。

第三方的資料結構

NumPy：Python 的擴充模組，常用於機器學習的資料處理，多維度容器。

>>> import numpy as np # 匯入 numpy，並以 np 為簡寫代表 >>> a = np.array([10, 2, 45, 32, 24]) # 建立五個元素 1-D 陣列 >>> len(a) # 計算元素個數 >>> a[2:4] # 取出第 3 (a[2])、4 (a[3]) 的元素 (口訣：有頭無尾) >>> a[:4] # 取出第 1 (a[0]) ~ 4 (a[3]) 的元素

矩陣的切片

一維的稱為陣列 (array)，二維以上的稱為矩陣 (matrix)。以下介紹二維矩陣的切片：

import numpy as np A = np.array([[1, 4, 2], [3, 2, 0]]) B = A[1:, 1:3] # 二維矩陣的切片，第一個索引以列切片，第二個索引以行為切片

剪裁圖片

在 OpenCV 使用 imread() 方法讀取的圖片內容是一個 Numpy 矩陣，剪裁圖片就是在切割 矩陣。

| 1-1c | 剪裁圖片。 |
| --- | --- |
| import cv2 img = cv2.imread('images/koala.jpg') print(img.shape) x = 10; y = 10 w = 150; h= 200 crop_img = img[y:y + h, x:x + w] cv2.imshow('Koala', img) cv2.imshow('corp_Koala', crop_img) print(crop_img.shape) cv2.waitKey(0) cv2.destroyAllWindows() |  |

深入了解儲存全彩影像的矩陣

電腦以 RGB (紅綠藍) 三原色作為色彩顯示，每個原色可以設定 0 ~ 255。

- (R, G, B) = (0, 0, 0) 代表黑色；(R, G, B) = (255, 255, 255) 代表白色。

- 每一個像素可以用 RGB 表示來 256 x 256 x 256 = 16,777,216，這麼多的色彩數。

旋轉、翻轉和位移圖片

OpenCV 沒有旋轉和位移圖片的方法 (只有 cv2.flip() 方法來翻轉圖片)，需自行運算來旋轉和位移圖片，imutils 模組有提供相關方法來旋轉、位移圖片。

| 1-1d | 旋轉、翻轉和位移圖片。 |
| --- | --- |
| import cv2, imutils img = cv2.imread(' images/koala.jpg') rotated_img = imutils.rotate(img, angle = 90) fliped_img = cv2.flip(img, -1) translated_img = imutils.translate(img, 25, -75) cv2.imshow('Koala', img) cv2.imshow('Koala:rotated', rotated_img) cv2.imshow('Koala:fliped', fliped_img) cv2.imshow('Koala:translated', translated_img) cv2.waitKey(0) cv2.destroyAllWindows() |  |

轉換成灰階和 BGR 圖片

OpenCV 讀取圖片後，可以呼叫 cvtColor() 方法轉換彩色圖片成為灰階圖片。

- 第 1 個參數：來源圖片，第 2 個參數：轉換色彩。

- OpenCV 預設的圖片色彩是 BGR，使用 cv2.COLOR_RGB2BGR 將 BGR 轉換成灰階。

- 若需要 RGB 格式，可以使用參數 cv2.COLOR_BGR2RGB 將 BGR 轉換成 RGB。

| 1-1e | 轉換成灰階和 BGR 圖片。 |
| --- | --- |
| import cv2 img = cv2.imread('images/koala.jpg') gray_img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY) rgb_img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) bgr_img = cv2.cvtColor(rgb_img, cv2.COLOR_RGB2BGR) cv2.imshow('Koala:original', img) cv2.imshow('Koala:gray', gray_img) cv2.imshow('Koala:rgb', rgb_img) cv2.imshow('Koala:bgr', bgr_img) cv2.waitKey(0) cv2.destroyAllWindows() |  |

- BGR 和 RGB 不是顏色空間，它們只是不同的顏色排列順序。

- cv2.imread() 與 cv2.imshow() 預設處理的都是 BGR，所以不需要特別的轉換色彩。

從 URL 取得圖片

在 imutils 提供 url_to_image() 方法，可以讓我們直接從網路讀取圖檔內容，如下所示：

| 1-1f | 從 URL 取得圖片。 |
| --- | --- |
| import cv2, imutils url = 'https://fchart.github.io/img/koala.png' img = imutils.url_to_image(url) cv2.imshow('Koala', img) cv2.waitKey(0) cv2.destroyAllWindows() |  |

註記圖片

註記圖片就是在圖片上繪圖，我們可以在圖片上畫線、畫長方形、畫圓形、畫橢圓形和加上文字內容，如下所示：

| 1-1g | 註記圖片。 |
| --- | --- |
| import cv2 img = cv2.imread('images/koala.jpg') cv2.line(img, (0, 0), (200, 200), (0, 0, 255), 5) cv2.rectangle(img, (20, 70), (120, 160), (0, 255, 0), 2) cv2.rectangle(img, (40, 80), (100, 140), (255, 0, 0), -1) cv2.circle(img, (90, 210), 30, (0, 255, 255), 3) cv2.circle(img, (140, 170), 15, (255, 0, 0), -1) cv2.putText(img, 'OpenCV', (10, 40), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (0, 255, 255), 5, cv2.LINE_AA) cv2.imshow('Koala', img) cv2.waitKey(0) cv2.destroyAllWindows() |  |

寫入圖片

OpenCV 可以呼叫 imwrite() 方法將圖片內容寫入圖檔，如下所示：

| 1-1h | 寫入圖片。 |
| --- | --- |
| import cv2 img = cv2.imread('images/koala.jpg') gray_img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY) cv2.imwrite('images/result_gray.jpg', gray_img) cv2.imwrite('images/result.png', img) |  |

影像處理

影片就是一種動態影像，由連續的靜態影像圖片所組成，每一個靜態影像稱為『 影格 』 (Frame，或稱幀)，每秒播放的靜態影像圖片數稱為『 影格率 』 (Frame per Second，或稱幀率)。

- OpenCV 支援讀取和播放影片檔案。

播放影片檔

Python 程式是建立 OpenCV 的 VideoCapture() 物件來播放影片檔：

| 1-2 | 播放影片檔。 |
| --- | --- |
| import cv2 ESC = 27 cap = cv2.VideoCapture('images/YouTube.mp4') while cap.isOpened(): ret, frame = cap.read() if not ret: print('影片播放完畢') break cv2.imshow('frame', frame) if cv2.waitKey(1) == ESC: # Windows 的『 ESC 鍵 』的鍵碼為 27 break cap.release() cv2.destroyAllWindows() |  |

影片處理顯示灰階影片

| 1-2a | 將全彩影片以灰階播放。 |
| --- | --- |
| import cv2 ESC = 27 cap = cv2.VideoCapture('images/YouTube.mp4') while cap.isOpened(): ret, frame = cap.read() if not ret: print('影片播放完畢') break gray_frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY) cv2.imshow('frame', gray_frame) if cv2.waitKey(1) == ESC: break cap.release() cv2.destroyAllWindows() |  |

取得網路攝影機的影像

OpenCV 的 VideoCapture() 物件除了開啟影片檔案，也可以開啟攝影機：

| 1-3 | 取得網路攝影機的影像。 |
| --- | --- |
| import cv2 ESC = 27 cap = cv2.VideoCapture(0) while cap.isOpened(): ret, frame = cap.read() cv2.imshow('frame', frame) if cv2.waitKey(1) == ESC: break cap.release() cv2.destroyAllWindows() |  |

更改影像的解析度

建立 VideoCapture 物件後，可以呼叫 set() 方法更改影片的寬、高和影格率：

| 1-3a | 更改影像的解析度。 |
| --- | --- |
| import cv2 ESC = 27 cap = cv2.VideoCapture(0) cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 320) cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 180) cap.set(cv2.CAP_PROP_FPS, 25) while cap.isOpened(): ret, frame = cap.read() cv2.imshow('frame', frame) if cv2.waitKey(1) == ESC: break cap.release() cv2.destroyAllWindows() |  |

將影像寫入影片檔案

OpenCV 可以建立 VideoWrite 物件來寫入影片檔案：

| 1-3b | 將影像寫入影片檔案。 |
| --- | --- |
| import cv2 ESC = 27 cap = cv2.VideoCapture(0) fourcc = cv2.VideoWriter_fourcc(*'XVID') out = cv2.VideoWriter('images/output.avi', fourcc, 20, (640, 480)) while cap.isOpened(): ret, frame = cap.read() if ret == True: out.write(frame) cv2.imshow('frame', frame) if cv2.waitKey(1) == ESC: break else: break cap.release() out.release() cv2.destroyAllWindows() |  |

以下是常用編碼的設定參數：

| 編碼名稱 | 編碼字串 | 影片副檔名 |
| --- | --- | --- |
| YUV | *'I420' | .avi |
| MPEG-I | *'PIMT' | .avi |
| MPEG-4 | *'XVID' | .avi |
| MP4 | *'MP4V' | .mp4 |
| Ogg Vorbis | *'THEO' | .ogv |

1-4.  OpenCV 的人臉辨識

OpenCV 內建的是哈爾特徵 (Haar-like feature) 演算法。

- 速度快，非類神經網路，適合低階的樹莓派。

| 下載 | https://github.com/opencv/opencv/tree/master/data/haarcascades |
| --- | --- |

以下是跟人臉有關的：

| 分類器 | 說明 |
| --- | --- |
| haarcascade_frontalface_default.xml | 人臉正面與側面 |
| haarcascade_frontalface_alt2.xml | 人臉正面效果比較好 |
| haarcascade_profileface.xml | 人臉側面效果比較好 |
| haarcascade_eye.xml | 偵測眼睛 |

使用內建的人臉辨識分類器

圖片的人臉辨識

先針對靜態圖片進行人臉辨識，並調整參數：

| 1-4 | 單張圖片的人臉辨識。 |
| --- | --- |
| import cv2 face_cascade = cv2.CascadeClassifier('haarcascades/ harcascade_frontalface_alt2.xml') image = cv2.imread('images/demo.jpeg') gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY) faces = face_cascade.detectMultiScale(gray, 1.1, 3) # faces = face_cascade.detectMultiScale(gray, 1.05, 4) for (x, y, w, h) in faces: image = cv2.rectangle(image, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 3) cv2.namedWindow('preview', cv2.WINDOW_NORMAL) cv2.imshow('preview', image) cv2.waitKey(0) cv2.destroyAllWindows() |  |

1-4 的辨識結果，主要是由以下的設定來調整的：

faces = face_cascade.detectMultiScale(gray, 1.1, 3)

當有人臉沒被辨識，需要調整參數：

faces = face_cascade.detectMultiScale(gray, 1.05, 4)

圖片的眼睛辨識

辨識完人臉後，可接著辨識眼睛的部分：

| 1-5 | 單張圖片的人臉與眼睛辨識。 |
| --- | --- |
| import cv2 face_cascade = cv2.CascadeClassifier('haarcascades/ haarcascade_frontalface_alt2.xml') eye_cascade = cv2.CascadeClassifier('haarcascades/haarcascade_eye.xml') image = cv2.imread('images/demo.jpeg') gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY) # faces = face_cascade.detectMultiScale(gray, 1.1, 3) faces = face_cascade.detectMultiScale(gray, 1.05, 4) for (x, y, w, h) in faces: image = cv2.rectangle(image, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 3) face_rect = gray[y:y + h, x:x + w] eyes = eye_cascade.detectMultiScale(face_rect, 1.15, 8) for (ex, ey, ew, eh) in eyes: image = cv2.rectangle(imges, (x + ex, y + ey), (x + ex + ew, y + ey + eh), (0, 255, 0), 2) cv2.namedWindow('preview', cv2.WINDOW_NORMAL) cv2.imshow('preview', image) cv2.waitKey(0) cv2.destroyAllWindows() |  |
| 輸出結果： |  |

即時影像的人臉辨識

只要將 VideoCapture(0) 加入，就可以使用攝影機進行即時人臉辨識。0 代表第一台攝影機，1 代表第二台攝影機，依此類推：

| 1-6 | 即時影像的人臉辨識。 |
| --- | --- |
| import cv2 faceCascade=cv2.CascadeClassifier(' haarcascades/ haarcascade_frontalface_default.xml') cap = cv2.VideoCapture(0) cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 640) cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 480) while True: ret, frame = cap.read() gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY) faces = faceCascade.detectMultiScale(gray, scaleFactor = 1.1, minNeighbors = 5, minSize = (30, 30)) print('人臉數: ', len(faces)) for (x, y, w, h) in faces: frame = cv2.rectangle(frame, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 2) cv2.imshow('preview', frame) if cv2.waitKey(1) == 27: break cap.release() cv2.destroyAllWindows() |  |

即時影像的人臉與眼睛辨識

再加入眼睛的辨識：

| 1-7 | 即時的人臉與眼睛辨識。 |
| --- | --- |
| import cv2 faceCascade=cv2.CascadeClassifier('haarcascades/ haarcascade_frontalface_default.xml') eye_cascade = cv2.CascadeClassifier('haarcascades/haarcascade_eye.xml') cap = cv2.VideoCapture(0) cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 640) cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 480) while True: ret, frame = cap.read() gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY) faces = faceCascade.detectMultiScale(gray, scaleFactor = 1.1, minNeighbors = 5, minSize = (30, 30)) print('人臉數: ', len(faces)) for (x, y, w, h) in faces: frame = cv2.rectangle(frame, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 2) face_rect = gray[y:y + h, x:x + w] eyes = eye_cascade.detectMultiScale(face_rect, 1.3, 8) for (ex, ey, ew, eh) in eyes: frame = cv2.rectangle(frame, (x + ex, y + ey), (x + ex + ew, y + ey + eh), (0, 255, 0), 2) cv2.imshow('preview', frame) if cv2.waitKey(1) == 27: break cap.release() cv2.destroyAllWindows() |  |

特定人臉辨識

藉由專門分析人臉特徵的演算法找出的特徵值，然後跟已經儲存的特徵值比對，判定是誰的臉。

分為三階段：取樣、訓練、辨識。

- 取樣：收集訓練用的人臉圖片，建議每人有 100 張才有比較好的準確率。

- 訓練：OpenCV 提供三種演算法，Eigen、Fisher、LBPH。

- 辨識：依照訓練完的資料，判斷目前攝影機看到的人臉屬於哪一位。

| Step 1 | 取樣階段。 |
| --- | --- |

透過程式碼來自動抓取至少 100 張人臉圖片，當作訓練的樣本，這樣比用相機拍攝 100 張圖片要來的方便快速：

| 1-8-1 | 人臉取樣。(1-8-1-capture.py) |
| --- | --- |
| import cv2 ESC = 27 n = 1 index = 0 total = 100 def saveImage(face_image, index): filename = 'images/h0/{:03d}.pgm'.format(index) cv2.imwrite(filename, face_image) print(filename) face_cascade = cv2.CascadeClassifier('haarcascades/ haarcascade_frontalface_default.xml') cap = cv2.VideoCapture(0) ratio = cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH) / cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT) WIDTH = 400 HEIGHT = int(WIDTH / ratio) cv2.namedWindow('video', cv2.WINDOW_NORMAL) while n > 0: ret, frame = cap.read() frame = cv2.resize(frame, (WIDTH, HEIGHT)) gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY) |  |
| faces = face_cascade.detectMultiScale(gray, 1.1, 3) for (x, y, w, h) in faces: frame = cv2.rectangle(frame, (x,y), (x + w,y + h), (0,255,0), 2) if n % 5 == 0: face_img = gray[y: y + h, x: x + w] face_img = cv2.resize(face_img, (400, 400)) saveImage(face_img, index) index += 1 if index >= total: print('get training data done') n = -1 break n += 1 cv2.imshow('video', frame) if cv2.waitKey(1) == ESC: cap.release() cv2.destroyAllWindows() break |  |

| Step 2 | 訓練取樣集。 |
| --- | --- |

將 h0 資料夾中的圖片取出、標籤化後送進人臉特徵演算法中計算特徵值，並將結果存檔後以供後續使用。

| 1-8-2 | 使用 LBPH 訓練。(1-8-2-train.py) |
| --- | --- |
| import cv2 import numpy as np images = [] labels = [] for index in range(100): filename = 'images/h0/{:03d}.pgm'.format(index) print('read ' + filename) img = cv2.imread(filename, cv2.COLOR_BGR2GRAY) images.append(img) labels.append(0) # 第一張人臉的標籤為 0 print('training…') model = cv2.face.LBPHFaceRecognizer_create() model.train(np.asarray(images), np.asarray(labels)) model.save('faces.data') print('training done') |  |

| Step 3 | 辦識。 |
| --- | --- |

這一階段是拿訓練好的結果，來驗證辦識效果是否準確，所以我們開啟攝影機，將攝影機拍到的人臉來跟訓練結果比對，如果發現有『 認識 』的人臉，就在畫面上顯示這個人臉的名字。

| 1-8-3 | 即時人臉辨識。(1-8-3-recognition.py) |
| --- | --- |
| import cv2 model = cv2.face.LBPHFaceRecognizer_create() model.read('faces.data') print('load training data done') # 載入聯集分類器 (需與取樣時的分類器一致)，並開啟攝影機 face_cascade = cv2.CascadeClassifier('haarcascades/ haarcascade_frontalface_default.xml') cap = cv2.VideoCapture(0) cv2.namedWindow('video', cv2.WINDOW_NORMAL) # 可識別化名稱 names = ['第一位的名字'] # 讀取攝影機資料，，並轉換成灰階影像進行辨識 while True: ret, frame = cap.read() frame = cv2.resize(frame, (600, 400)) gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY) faces = face_cascade.detectMultiScale(gray, 1.1, 3) for (x, y, w, h) in faces: frame = cv2.rectangle(frame, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 3) face_img = gray[y: y + h, x: x + w] face_img = cv2.resize(face_img, (400, 400)) val = model.predict(face_img) print('label:{}, conf:{:.1f}'.format(val[0], val[1])) if val[1] < 50: cv2.putText(frame, names[val[0]], (x, y - 10), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (255, 255, 0), 3) cv2.imshow('video', frame) if cv2.waitKey(1) == 27: cap.release() cv2.destroyAllWindows() break |  |
| 輸出結果： |  |

1-5.  整合專案

整合專案：多個特定人臉辨識

很多場合都需要特定人臉辨識，例如：人臉門禁系統、身分認證、機器人識別系統。此節介紹如何進行多個人臉的模型訓練與辨識。 (專案資料夾名稱：project_multiFace)

| Step 1 | 取樣階段。(1-9-1-capture_multiface.py) |
| --- | --- |

預先新增好 h0 (第一位的人臉資料夾)、h1 (第二位的人臉資料夾)…，依此類推。取樣時只需更改 1-8-1 的 saveImage() 的資料夾名稱，手動完成多位的人臉取樣。如下所示：

def saveImage(face_image, index): filename = 'images/h0/{:03d}.pgm'.format(index) cv2.imwrite(filename, face_image) print(filename)

| Step 2 | 訓練取樣集。(1-9-2-train_multiface.py) |
| --- | --- |

現在資料夾 imges 裡有多個人臉樣本的資料夾，所以需要修改 1-8-2，同時訓練多張人臉。

| 1-9-2 | 使用 LBPH 訓練多張人臉。 |
| --- | --- |
| import cv2 import numpy as np images = [] labels = [] path = './images' for file in os.listdir(path): fullname = os.path.join(path, file) if os.path.isdir(fullname): print('{} <DIR>'.format(file)) for index in range(100): filename = 'images/{}/{:03d}.pgm'.format(file, index) print('read ' + filename) img = cv2.imread(filename, cv2.COLOR_BGR2GRAY) images.append(img) labels.append(int(file)) else: |  |
| print('{}'.format(file)) print('training…') model = cv2.face.LBPHFaceRecognizer_create() model.train(np.asarray(images), np.asarray(labels)) model.save('faces.data') print('training done') |  |

| Step 3 | 辦識。(1-9-3-recognition_multiface.py) |
| --- | --- |

只需修改 1-8-3 的可識別化名稱，加入多個人的名稱到name (list 容器)，即可完成多人辨識。

# 可識別化名稱 names = ['第一位的名字', '第二位的名字']

1-5.  MediaPipe 機器學習框架

Google MediaPipe

MediaPipe 是 Google 公司在 2019 年發表的開放原始碼專案，此專案針對即時串流媒體和電腦視覺 (Computer Vision)，提供開放原始碼且跨平台的機器學習解決方案，這個解決方案就是機器學習管線 (ML Pipeline)，目前只支持 Python 3.9 ~ 3.12。

Google MediaPipe 是一種圖表基礎系統 (Diagram Based System)，用來建構多模式影片、聲音和感測器等應用的機器學習管線，我們可以使用圖形方式來組織模組元件，例如：TensorFlow 或 TensorFlow Lite 推論模型和多媒體處理函數等，來建構出一個擁有感知功能的機器學習管線，能夠即時辨識出人臉、手勢和姿勢等感知功能，其官方網址如下所示：

| 官網 | https://mediapipe.dev/ |
| --- | --- |

安裝 MediaPipe

以下是 MediaPipe 0.10.14 ~ 0.10.21 的建議搭配：

| Python 版本 | OpenCV 版本 | NumPy 版本 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.9 | 最新或穩定的 4.x | 1.x (如 1.20 ~ 1.26) | 最安全組合 |
| 3.10 | 最新 4.x | 1.x (最好不要升到 2.x) | 安全組合 |
| 3.11 | 最新 4.x | 1.x | 注意不要升到 NumPy 2.x |
| 3.12 | 最新 4.x | 1.x | 小心在 3.12 上的支援 |
| 3.13 | -- | -- | 不支援 |

因此，新增一個最安全組合的 Python 3.9 的虛擬環境 mediapipe，務必先安裝 OpenCV 後，繼續安裝 MediaPipe：

離開目前的虛擬環境，例如：cv_311。

(cv_313) >>> deactivate

建立一個 Python 3.9 的虛擬環境 mp_309：

>>> conda create --name mp_309 python=3.9

載入虛擬環境 mp_309：

>>> activate mp_309

安裝 NumPy 的指令：

(mp_309) >>> pip install numpy==1.26.4

安裝 opencv-python 的指令：

(mp_309) >>> pip install opencv-python==4.8.0.74

安裝 MediaPipe 的指令：

(mp_309) >>> pip install mediapipe==0.10.21

安裝 Anaconda 的指令：

(mp_309) >>> conda install anaconda

MediaPipe 人臉偵測

MediaPipe 偵測臉部六個關鍵點

MediaPipe 人臉偵測 (Face Detection) 是使用 Blazeface 模型的一種超快速的人臉偵測，Blazeface 模型是 Google 開發的一種快速和輕量級的人臉辨識模型，可以在圖片中辨識出多張人臉和標示臉部 6 個關鍵點 (Key Points)，這是使用 Single Shot Detector 架構和客製化編碼器所建立的人臉辨識模型。

MediaPipe 人臉偵測所辨識出的臉部可以回傳臉部範圍的方框座標，再加上左眼、右眼、鼻尖、嘴巴、左耳和右耳共 6 個關鍵點座標。

| 1-11 | MediaPipe 人臉偵測與臉部六個關鍵點。 |
| --- | --- |
| import cv2 import mediapipe as mp ESC = 27 mp_face_detection = mp.solutions.face_detection mp_drawing = mp.solutions.drawing_utils cap = cv2.VideoCapture(0) ratio = cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH) / cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT) WIDTH = 400 HEIGHT = int(WIDTH / ratio) face_detection = mp_face_detection.FaceDetection(min_detection_confidence = 0.5) while cap.isOpened(): ret, frame = cap.read() frame = cv2.resize(frame, (WIDTH, HEIGHT)) frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB) frame.flags.writeable = False results = face_detection.process(frame) frame.flags.writeable = True frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_RGB2BGR) if results.detections: for detection in results.detections: mp_drawing.draw_detection(frame, detection) cv2.imshow('MediaPipe Face Detection', frame) if cv2.waitKey(1) == ESC: break cap.release() cv2.destroyAllWindows() |  |
| 輸出結果： |  |

MediaPipe 臉部網格

MediaPipe 臉部網格 (MediaPipe Face Mesh) 是使用 Blazeface 模型為基礎，可以預測出 468 個關鍵點，和使用網格來繪出 3D 臉部模型。

| 1-12 | MediaPipe 臉部網格。 |
| --- | --- |
| import cv2 import mediapipe as mp ESC = 27 mp_drawing = mp.solutions.drawing_utils mp_face_mesh = mp.solutions.face_mesh drawing_spec = mp_drawing.DrawingSpec(thickness = 1, circle_radius = 1) cap = cv2.VideoCapture(0) ratio = cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH) / cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT) WIDTH = 400 HEIGHT = int(WIDTH / ratio) face_mesh = mp_face_mesh.FaceMesh(min_detection_confidence = 0.5, min_tracking_confidence = 0.5) while cap.isOpened(): ret, frame = cap.read() frame = cv2.resize(frame, (WIDTH, HEIGHT)) frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB) frame.flags.writeable = False results = face_mesh.process(frame) frame.flags.writeable = True frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_RGB2BGR) if results.multi_face_landmarks: for face_landmarks in results.multi_face_landmarks: mp_drawing.draw_landmarks(image = frame, landmark_list = face_landmarks, connections = mp_face_mesh. FACEMESH_TESSELATION, landmark_drawing_spec = drawing_spec, connection_drawing_spec = drawing_spec) cv2.imshow('MediaPipe FaceMesh', frame) if cv2.waitKey(1) == ESC: break cap.release() cv2.destroyAllWindows() |  |
| 輸出結果： |  |

- Python 程式在使用 OpenCV 讀取影像後，使用 MediaPipe 臉部網格進行人臉辨識和繪出 3D 臉部模型，程式執行的結果可以看到綠色線標示出的 3D 臉部網格。

MediaPipe 多手勢追蹤

MediaPipe 手勢 (MediaPipe Hands) 是使用手掌偵測模型 (Palm Detection Model) 進行多手勢追蹤，首先偵測出手掌和拳頭，然後使用手部地標模型 (Hand Landmark Model) 偵測出手部的 21 個關鍵點，如下圖所示：

| 官網 | https://google.github.io/mediapipe/solutions/hands.html |
| --- | --- |

| 1-13 | MediaPipe 多手勢追蹤。 |
| --- | --- |
| import cv2 import mediapipe as mp ESC = 27 mp_drawing = mp.solutions.drawing_utils mp_hands = mp.solutions.hands cap = cv2.VideoCapture(0) ratio = cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH) / cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT) WIDTH = 400 HEIGHT = int(WIDTH / ratio) hands = mp_hands.Hands(min_detection_confidence = 0.5, min_tracking_confidence = 0.5) while cap.isOpened(): ret, frame = cap.read() frame = cv2.resize(frame, (WIDTH, HEIGHT)) frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB) frame.flags.writeable = False results = hands.process(frame) frame.flags.writeable = True frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_RGB2BGR) if results.multi_hand_landmarks: for hand_landmarks in results.multi_hand_landmarks: mp_drawing.draw_landmarks(frame, hand_landmarks, mp_hands.HAND_CONNECTIONS) cv2.imshow('MediaPipe Hands', frame) if cv2.waitKey(1) == ESC: break cap.release() cv2.destroyAllWindows() |  |
| 輸出結果： |  |

- Python 程式在使用 OpenCV 讀取影像後，使用 MediaPipe 多手勢追蹤進行手勢辨識，程式執行的結果可以看到綠色線標示出手部地標的 21 個關鍵點 (紅色點)。

MediaPipe 人體姿態估計

MediaPipe 姿勢 (MediaPipe Pose) 是使用 BlazePose 偵測模型來進行人體姿態估計 (Human Pose Estimation)，首先偵測出人體後，使用人體地標模型 (Pose Landmark Model, BlazePose GHUM 3D) 偵測出人體的 33 個關鍵點，如下圖所示：

| 官網 | https://google.github.io/mediapipe/solutions/pose.html |
| --- | --- |

| 1-14 | MediaPipe人體姿態估計。 |
| --- | --- |
| import cv2 import mediapipe as mp ESC = 27 mp_drawing = mp.solutions.drawing_utils mp_pose = mp.solutions.pose cap = cv2.VideoCapture(0) ratio = cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH) / cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT) WIDTH = 400 HEIGHT = int(WIDTH / ratio) pose = mp_pose.Pose(min_detection_confidence = 0.5, min_tracking_confidence = 0.5) while cap.isOpened(): ret, frame = cap.read() frame = cv2.resize(frame, (WIDTH, HEIGHT)) frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB) frame.flags.writeable = False results = pose.process(frame) frame.flags.writeable = True frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_RGB2BGR) mp_drawing.draw_landmarks(frame, results.pose_landmarks, mp_pose.POSE_CONNECTIONS) cv2.imshow('MediaPipe Pose', frame) if cv2.waitKey(1) == ESC: break cap.release() cv2.destroyAllWindows() |  |
| 輸出結果： |  |

- Python 程式在使用 OpenCV 讀取影像後，使用 MediaPipe 人體姿態估計進行姿勢的辨識，程式執行的結果可以看到綠色線標示出人體地標的 33 個關鍵點（紅色）。

練習 1

- 修改整合專案，將偵測到的特定人臉照片，即時發送到 LINE。(LINE Notify 已結束服務，請自行搜尋解決方式)

- 修改程式 1-14.py 修改成辨識跳躍或雙手舉高的姿態後，繪製框框或在影格中標註文字。

| TIP | 本章結束後一星期內，將程式檔資料夾壓縮後，寄至 allwow5168@gmail.com。 |
| --- | --- |

格式如下：

- 專案資料夾名稱：cv_學校與科系名_姓名，(含 ex1-1 與 ex1-2 資料夾)。

- 分數由老師依專案的完整性或創新決定。