Chapter 6：IoT 實務

| 本章重點 |  |
| --- | --- |
| 樹莓派的物聯網應用。 |  |
| 準備材料 |  |
| 可上網的電腦 | 樹莓派 (含相機模組與外殼) |
| 學習目標 |  |
| - 物聯網實務一：Web 介面的 GPIO 輸出控制。 - 物聯網實務二：在 Web 介面顯示感測器的數據。 - 物聯網實務三：溫溼度監控與 ThingSpeak。 |  |

6-1.  Web 介面的 GPIO 控制

物聯網的英文全名是：Internet of Things (IoT)，簡單的說，就是萬物連網，所有東西（物體）都可以上網，因為所有東西都連上網路，我們可以透過任何連網裝置來遠端控制這些連網的東西、就算遠在天涯海角也一樣可以進行監控，如下圖所示：

對於物聯網來說，每一個人都可以將真實東西連接上網，我們可以輕易在物聯網查詢這個東西的位置，並且對這些東西進行集中管理與控制。例如：

- 遙控家電用品、汽車遙控、行車路線追蹤和防盜監控。

- 建立更聰明的智慧家電更安全的自動駕駛和住家環境。

不僅如此，透過物聯網上大量裝置和感測器取得的資料，我們可以建立大數據 (Big Data) 來進行分析，並且從取得的數據分析結果來重新設計流程，改善我們的生活。例如：

- 減少車禍、災害預測、犯罪防治與流行病控制。

Web 介面的 GPIO 輸出控制

物聯網最基本的功能就是透過 Web 介面進行遠端控制。以樹莓派來說，主要就是使用 Web 介面來進行 GPIO 控制。我們準備使用 bottle 的輕量級網頁框架 (不依賴其他套件，只用 Python 標準程式庫來建立 Web 伺服器，一個 .py 檔即可運作)，請先安裝 bottle：

~$ sduo apt-get update ~$ sduo pip3 install bottle

使用 bottle 模組建立 Web 伺服器後，在 HTML 網頁提供按鈕，來遠端點亮或熄滅 2 個紅色和綠色的 LED 燈。

所需的電子材料

- 紅色LED燈 x 1

- 綠色LED燈 x 1

- 220Ω 電阻 x 2

- 麵包板 x 1

- 麵包板跳線 x 2

- 公-母杜邦線 x 3

實驗步驟

| Step 1 | 電子接線。 |
| --- | --- |

請依據下圖連接建立電子電路後，紅色 LED 燈的長腳 (正) 連接 GPIO18，綠色 LED 燈的長腳 (正) 連接GPIO23，就完成本節實驗的電子電路設計。如下圖所示：

GPIO 可利用以下指令，在終端機中查詢腳位編號：

~$ pinout

| Step 2 | 撰寫程式。 |
| --- | --- |

| 6-1 | 利用 bottle 建立 Web 介面控制 GPIO 的輸出。 |
| --- | --- |
| - from bottle import route, run - from gpiozero import LED - leds = [LED(18), LED(23)] - states = [False, False] - def update_leds(): - for i, value in enumerate(states): - if value == True: - leds[i].on() - else: - leds[i].off() - @route('/') - def index(): - return html() - @route('/<led>') - def toggle(led): - if 0 <= int(led) <= 1: - pos = int(led) - states[pos] = not states[pos] - update_leds() - return html() - def html(): - res = "<script>" - res += "function changed(led) {" - res += " window.location.href='/' + led" - res += "}" - res += "</script>" - res += "<h1>Web Interface GPIO Control</h1>" - res += "<h2>LED 0: " + str(states[0]) + "</h2>" - res += "<h2>LED 1: " + str(states[1]) + "</h2>" - res += "<input type='button' onClick='changed(0)'" - res += " value='LED 0'/> ¦ " - res += "<input type='button' onClick='changed(1)'" - res += " value='LED 1'/>" - return res - run(host = '0.0.0.0', port = 8080) |  |

Web 介面顯示感測器的數據

我們可以在 Web 介面顯示感測器取得的數據，在這一節準備使用 MCP3008 讀取和顯示光敏電阻的類比輸入值。

MCP3008 是使用 SPI 介面，先啟用 SPI 介面。

| Step 1 | 輸入指令，進入設定視窗。 |
| --- | --- |

~$ sudo raspi-config

| Step 2 | Enable 『 P4 SPI 』。 |
| --- | --- |

所需的電子材料

- 光敏電阻 x 1

- 10KΩ 電阻 x 1

- MCP3008 類比轉數位 IC x 1

- 麵包板 x 1

- 麵包板跳線 x 6

- 公-母杜邦線 x 6

實驗步驟

| Step 1 | 電子接線。 |
| --- | --- |

MCP3008 來連接 SPI 介面的接腳 (IC 上方半圓缺口是向下)，光敏電阻的一隻腳接地 GND，另一隻腳接 CH1，同時將 CH1 通道接上 10KΩ 電阻的一隻腳，10KΩ 電阻的另一隻腳接 3.3V，就完成本節實驗的電子電路設計。如下圖所示：

| Step 2 | 撰寫程式。 |
| --- | --- |

| 6-2 | 利用 bottle 建立 Web 介面顯示感測器的數據。 |
| --- | --- |
| - from bottle import route, run, template - from gpiozero import MCP3008 - photocell = MCP3008(1) - @route('/photo') - def photo(): - return str(photocell.value) - @route('/') - def index(): - return template('main.html') - run(host = '0.0.0.0', port = 8080) |  |

以下是 main.html：

| main.html | 利用 bottle 建立 Web 介面顯示感測器的數據。 |
| --- | --- |
| - <!DOCTYPE html> - <html> - <head> - <title>Photocell Reader</title> - <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8" /> - <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></script> - <script> - function callback(value, status) { - if (status == "success") { - r = parseFloat(value).toFixed(2); - $('#output').text(r.toString()); - setTimeout(getReading, 1000); - } - else - alert("Reading Error!"); - } - function getReading() { - $.get('/photo', callback); - } - $(document).ready(function() { - getReading(); - }); - </script> - </head> - <body> - <h1>Web Interface GPIO Control</h1> - Photocell Value: <span id="output"></span> - </body> - </html> |  |

6-2.  物聯網實務：溫溼度監控與 ThingSpeak

使用 DHT11 感測器取得溫度與濕度後，將取得的溫度與濕度資料上傳至 ThingSpeak 物聯網平台網站，我們可以透過 ThingSpeak 網站的頻道 (Channel) 即時遠端監控 DHT11 感測器取得的溫度與濕度值。

在樹莓派使用 DHT11 感測器

| DHT11 感測器是一種溫度和溼度感測器，這是一個藍色長方形的裝置，下方有 4 個接腳，如右圖所示。 |  |
| --- | --- |

所需的電子材料

- DHT11 感測器 x 1

- 4.7KΩ 電阻 x 1

- 麵包板 x 1

- 麵包板跳線 x 4

- 公-母杜邦線 x 3

實驗步驟

| Step 1 | 電子接線。 |
| --- | --- |

請依據下圖連接建立電子電路後，DHT11 感測器的接腳 1 連接 5V；接腳 4 連接 GND，接腳 2 除了連接 GPIO24 外，還需連接4.7KΩ 電阻的接腳後，再將電阻的另一個接腳連接5V，就完成本節實驗的電子電路設計。如下圖所示：

| Step 2 | 撰寫程式。 |
| --- | --- |

| 6-2 | 利用 bottle 建立 Web 介面顯示感測器的數據。 |
| --- | --- |
| - import RPi.GPIO as GPIO - import dht11 - GPIO.setwarnings(False) - GPIO.setmode(GPIO.BCM) - GPIO.cleanup() - dht = dht11.DHT11(pin = 24) - result = dht.read() - if result.is_valid(): - print('Temperature: %d C' % result.temperature) - print('Humidity: %d %%' % result.humidity) - else: - print('Error: %d' % result.error_code) |  |