Chapter 6：IoT 實務

| 本章重點 |  |
| --- | --- |
| 樹莓派的物聯網應用。 |  |
| 準備材料 |  |
| 可上網的電腦 | 樹莓派 (含相機模組與外殼) |
| 學習目標 |  |
| - 物聯網實務一：Web 介面的 GPIO 輸出控制。 - 物聯網實務二：在 Web 介面顯示感測器的數據。 - 物聯網實務三：溫溼度監控與 ThingSpeak。 |  |

6-1.  Web 介面的 GPIO 控制

物聯網的英文全名是：Internet of Things (IoT)，簡單的說，就是萬物連網，所有東西（物體）都可以上網，因為所有東西都連上網路，我們可以透過任何連網裝置來遠端控制這些連網的東西、就算遠在天涯海角也一樣可以進行監控，如下圖所示：

對於物聯網來說，每一個人都可以將真實東西連接上網，我們可以輕易在物聯網查詢這個東西的位置，並且對這些東西進行集中管理與控制。例如：

- 遙控家電用品、汽車遙控、行車路線追蹤和防盜監控。

- 建立更聰明的智慧家電更安全的自動駕駛和住家環境。

不僅如此，透過物聯網上大量裝置和感測器取得的資料，我們可以建立大數據 (Big Data) 來進行分析，並且從取得的數據分析結果來重新設計流程，改善我們的生活。例如：

- 減少車禍、災害預測、犯罪防治與流行病控制。

基本的 GPIO 輸出控制：點亮 LED 燈

實作樹莓派的 GPIO 輸出控制，來點亮或熄滅 1 個紅色的 LED 燈。

所需的電子材料

- 紅色LED燈 x 1

- 220Ω 電阻 x 1

- 麵包板 x 1

- 麵包板跳線 x 2

- 公-母杜邦線 x 3

實驗步驟

| Step 1 | 電子接線。 |
| --- | --- |

請依據下圖連接建立電子電路後，紅色 LED 燈的長腳 (正) 連接 GPIO18。如下圖所示：

GPIO 可利用以下指令，在終端機中查詢腳位編號：

~$ pinout

| Step 2 | 撰寫程式。 |
| --- | --- |

| 6-1 | 控制樹莓派 GPIO 的輸出來點亮/熄滅 LED。 |
| --- | --- |
| - import RPi.GPIO as GPIO - import time - LED_PIN = 18 - GPIO.setmode(GPIO.BCM) - GPIO.setup(LED_PIN, GPIO.OUT) - GPIO.output(LED_PIN, GPIO.HIGH) - time.sleep(1) - GPIO.output(LED_PIN, GPIO.LOW) - GPIO.cleanup() |  |

基本的 GPIO 輸出控制：不斷閃爍的 LED 燈

承上的接線圖，使用 while 迴圈改寫成不斷閃爍的 LED 燈。

| 6-2 | 不斷閃爍的 LED 燈。 |
| --- | --- |
| - import RPi.GPIO as GPIO - import time - LED_PIN = 18 - GPIO.setmode(GPIO.BCM) - GPIO.setup(LED_PIN, GPIO.OUT) - while True: - GPIO.output(LED_PIN, GPIO.HIGH) - time.sleep(1) - GPIO.output(LED_PIN, GPIO.LOW) - time.sleep(1) - GPIO.cleanup() |  |

Web 介面的 GPIO 輸出控制

物聯網最基本的功能就是透過 Web 介面進行遠端控制。以樹莓派來說，主要就是使用 Web 介面來進行 GPIO 控制。我們準備使用 Flask 模組建立 Web 伺服器後，在 HTML 網頁提供按鈕，來遠端點亮或熄滅 2 個紅色和綠色的 LED 燈。

所需的電子材料

- 紅色LED燈 x 1

- 綠色LED燈 x 1

- 220Ω 電阻 x 2

- 麵包板 x 1

- 麵包板跳線 x 2

- 公-母杜邦線 x 3

實驗步驟

| Step 1 | 電子接線。 |
| --- | --- |

請依據下圖連接建立電子電路後，紅色 LED 燈的長腳 (正) 連接 GPIO18，綠色 LED 燈的長腳 (正) 連接 GPIO23，就完成本節實驗的電子電路設計。如下圖所示：

| Step 2 | 撰寫程式。 |
| --- | --- |

| 6-3 | 利用 Flask 建立 Web 介面控制 GPIO 的輸出。 |
| --- | --- |
| - import RPi.GPIO as GPIO - from flask import Flask, render_template, request - app = Flask(__name__) - GPIO.setmode(GPIO.BCM) - pins = { - 18:{'name':'GPIO 18', 'state':GPIO.LOW}, - 23:{'name':'GPIO 23', 'state':GPIO.LOW} - } - for pin in pins: - GPIO.setup(pin, GPIO.OUT) - GPIO.output(pin, GPIO.LOW) - @app.route('/') - def main(): - for pin in pins: - pins[pin]['state'] = GPIO.input(pin) - templateData = { - 'pins':pins - } - return render_template('main.html', **templateData) - @app.route('/<changePin>/<action>') - def action(changePin, action): - changePin = int(changePin) - deviceName = pins[changePin]['name'] - if action == 'on': - GPIO.output(changePin, GPIO.HIGH) - message = 'Turned ' + deviceName + ' on.' - if action == 'off': - GPIO.output(changePin, GPIO.LOW) - message = 'Turned ' + deviceName + ' off.' - for pin in pins: - pins[pin]['state'] = GPIO.input(pin) - templateData = { - 'pins':pins - } - return render_template('main.html', **templateData) - if __name__ == '__main__': - app.run(host = '0.0.0.0', port = 80, debug = True) |  |

以下是 main.html：

| main.html | 網頁檔。 |
| --- | --- |
| - <!DOCTYPE html> - <head> - <title>RPi Web Server</title> - <!-- Latest compiled and minified CSS --> - <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-1q8mTJOASx8j1Au+a5WDVnPi2lkFfwwEAa8hDDdjZlpLegxhjVME1fgjWPGmkzs7" crossorigin="anonymous"> - <!-- Optional theme --> - <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap-theme.min.css" integrity="sha384-fLW2N01lMqjakBkx3l/M9EahuwpSfeNvV63J5ezn3uZzapT0u7EYsXMjQV+0En5r" crossorigin="anonymous"> - <!-- Latest compiled and minified JavaScript --> - <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-0mSbJDEHialfmuBBQP6A4Qrprq5OVfW37PRR3j5ELqxss1yVqOtnepnHVP9aJ7xS" crossorigin="anonymous"></script> - </head> - <body> - <h1>RPi Web Server</h1> - {% for pin in pins %} - <h2>{{ pins[pin].name }} - {% if pins[pin].state == true %} - is currently <strong>on</strong></h2><div class="row"><div class="col-md-2"> - <a href="/{{pin}}/off" class="btn btn-block btn-lg btn-default" role="button">Turn off</a></div></div> - {% else %} - is currently <strong>off</strong></h2><div class="row"><div class="col-md-2"> - <a href="/{{pin}}/on" class="btn btn-block btn-lg btn-primary" role="button">Turn on</a></div></div> - {% endif %} - {% endfor %} - </body> - </html> |  |

Web 介面顯示感測器的數據

我們可以在 Web 介面顯示感測器取得的數據，在這一節準備使用 MCP3008 讀取和顯示光敏電阻的類比輸入值。

樹莓派本身並不支援類比輸入，想要取得類比裝置或感測器（例如光線感測器或是聲音感測器等）的值，需要使用額外的AD轉換器（Analog to Digital Conveter）才行，這一類的解決方案包括可以簡單地使用一顆IC完成，或是利用一個附加的模組電路板。在本文中，我們使用前者，也就是一顆IC MCP3008來解決。

MCP3008是一顆具有8通道10bit解析度，使用SPI介面傳輸的ADC IC，它的詳細規格可以參考以下這個連結：

MCP3008 是使用 SPI 介面，先啟用 SPI 介面：

| Step 1 | 輸入指令，進入設定視窗。 |
| --- | --- |

~$ sudo raspi-config

| Step 2 | Enable 『 P4 SPI 』。 |
| --- | --- |

所需的電子材料

- 光敏電阻 x 1

- 10KΩ 電阻 x 1

- MCP3008 類比轉數位 IC x 1

- 麵包板 x 1

- 麵包板跳線 x 6

- 公-母杜邦線 x 6

實驗步驟

| Step 1 | 電子接線。 |
| --- | --- |

MCP3008 來連接 SPI 介面的接腳 (IC 上方半圓缺口是向下)，光敏電阻的一隻腳接地 GND，另一隻腳接 CH1，同時將 CH1 通道接上 10KΩ 電阻的一隻腳，10KΩ 電阻的另一隻腳接 3.3V，就完成本節實驗的電子電路設計。如下圖所示：

| Step 2 | 撰寫程式。 |
| --- | --- |

| 6-2 | 利用 bottle 建立 Web 介面顯示感測器的數據。 |
| --- | --- |
| - from bottle import route, run, template - from gpiozero import MCP3008 - photocell = MCP3008(1) - @route('/photo') - def photo(): - return str(photocell.value) - @route('/') - def index(): - return template('main.html') - run(host = '0.0.0.0', port = 8080) |  |

以下是 main.html：

| main.html | 利用 bottle 建立 Web 介面顯示感測器的數據。 |
| --- | --- |
| - <!DOCTYPE html> - <html> - <head> - <title>Photocell Reader</title> - <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8" /> - <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></script> - <script> - function callback(value, status) { - if (status == "success") { - r = parseFloat(value).toFixed(2); - $('#output').text(r.toString()); - setTimeout(getReading, 1000); - } - else - alert("Reading Error!"); - } - function getReading() { - $.get('/photo', callback); - } - $(document).ready(function() { - getReading(); - }); - </script> - </head> - <body> - <h1>Web Interface GPIO Control</h1> - Photocell Value: <span id="output"></span> - </body> - </html> |  |

6-2.  物聯網實務：溫溼度監控與 ThingSpeak

使用 DHT11 感測器取得溫度與濕度後，將取得的溫度與濕度資料上傳至 ThingSpeak 物聯網平台網站，我們可以透過 ThingSpeak 網站的頻道 (Channel) 即時遠端監控 DHT11 感測器取得的溫度與濕度值。

在樹莓派讀取 DHT11 感測器

| DHT11 感測器是一種溫度和溼度感測器，這是一個藍色長方形的裝置，下方有 4 個接腳，如右圖所示。 |  |
| --- | --- |

所需的電子材料

- DHT11 感測器 x 1

- 4.7KΩ 電阻 x 1

- 麵包板 x 1

- 麵包板跳線 x 4

- 公-母杜邦線 x 3

實驗步驟

| Step 1 | 電子接線。 |
| --- | --- |

請依據下圖連接建立電子電路後，DHT11 感測器的接腳 1 連接 5V；接腳 4 連接 GND，接腳 2 除了連接 GPIO24 外，還需連接 4.7KΩ 電阻的接腳後，再將電阻的另一個接腳連接5V，就完成本節實驗的電子電路設計。如下圖所示：

| Step 2 | 撰寫程式，先測試 DHT11 感測器是否能正常讀取。 |
| --- | --- |

| 6-4 | 讀取 DHT11 感測器。 |
| --- | --- |
| - import RPi.GPIO as GPIO - import dht11 - GPIO.setwarnings(False) - GPIO.setmode(GPIO.BCM) - GPIO.cleanup() - dht = dht11.DHT11(pin = 18) - result = dht.read() - while True: - if result.is_valid(): - print('Temperature: %d C' % result.temperature) - print('Humidity: %d %%' % result.humidity) - time.sleep(1) - else: - print('Error: %d' % result.error_code) |  |

將 DHT11 的感測值上傳到雲端

ThingSpeak 網站是一個免費的物聯網資料開放平台，我們只需申請帳號和新增頻道，就可以將DHT11 感測器的數據上傳至頻道來顯示即時的統計圖表。

| 官網 | https://thingspeak.com/ |
| --- | --- |

| Step 1 | 進入 ThingSpeak 網站後，按綠色『 Get Started For Free 』。 |
| --- | --- |

| Step 2 | 若沒有帳號，點選『 Create one! 』建立新帳號。 |
| --- | --- |

| Step 3 | 依序輸入 Email、所在位置 (Location)、名 (First Name) 和姓 (Last Name) 後，按『 Continue 』。 |
| --- | --- |

| Step 4 | 這是個人的郵件，請勾選『 Use this email for my MathWorks Account 』，確認使用此 Email 來建立 MathWorks 帳號後，按『 Continue 』。 |
| --- | --- |

| Step 5 | 網站會送出驗證郵件至你的 Email 來驗證 MathWorks 帳號，開啟你的 Email 收取驗證信後，再回來按『 Continue 』。 |
| --- | --- |

| Step 6 | 輸入密碼後，勾選『 I accept the Online Services Agreement 』，按『 Continue 』。 |
| --- | --- |

| Step 7 | 確認註冊成功。 |
| --- | --- |

新增頻道和取得 API 金鑰

| Step 1 | 按『 New Channel 』新增頻道。 |
| --- | --- |

| Step 2 | 在『 Name 』新增頻道名稱，在『 Description 』是頻道描述 (可不填)，在下方設定上傳資料欄位，在『 Field 1 』輸入 Temperature 溫度，在『 Field 2 』輸入 Humidity 濕度，再按下『 Save Channel 』 儲存頻道。 |
| --- | --- |

| Step 3 | 點選『 API Keys 』，記下 Channel ID 與 Write API Key (寫入的 Key)。 |
| --- | --- |

| Step 4 | 點選『 Sharing 』，勾選『 Share channel view with everyone 』。 |
| --- | --- |

因為頻道是設定分享給所有人檢視，可用下列網址來檢視你的頻道：

https://thingspeak.com/channels/你的 Channel ID

使用 Python 上傳溫溼度至 ThingSpeak

| Step 1 | 撰寫程式。 |
| --- | --- |

| 6-5 | 讀取 DHT11 感測器，上傳到 ThinkSpeak。 |
| --- | --- |
| - import RPi.GPIO as GPIO - import thingspeak - import time - import dht11 - GPIO.setwarnings(False) - GPIO.setmode(GPIO.BCM) - GPIO.cleanup() - channel_id = 你的 Channel ID # 整數型別 - write_key = '你的 API Key' # 字串型別 - dht = dht11.DHT11(pin = 18) - result = dht.read() - def measure(channel): - if result.is_valid(): - print('Temperature: %d C' % result.temperature) - print('Humidity: %d %%' % result.humidity) - else: - print('Did not receive any reading from sensor. Please check!') - response = channel.update({'field1': result.temperature, 'field2': result.humidity}) - if __name__ == '__main__': - channel = thingspeak.Channel(id = channel_id, api_key = write_key) - while True: - measure(channel) - time.sleep(5) |  |
| 輸出結果： |  |

6-3.  物聯網實務：使用 Node-RED

Node-RED 是 IBM Emerging Technology 開發，一套開放原始碼使用瀏覽器 Web 介面的視覺化物聯網開發工具，我們可以拖拉節點和連接節點來建立流程 (Flows)，使用流程來輕鬆建立物聯網應用程式。

在樹莓派安裝 Node-RED

安裝 Node-RED：

~$ bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/node-red/linux-installers/master/deb/update-nodejs-and-nodered)

啟動 Node-RED 服務。按下 Ctrl-C 或關閉視窗不會停止服務，它一直在後台運行：

~$ node-red-start

啟動服務後，使用瀏覽器連上以下樹莓派的網路位置，就可以看到以下的畫面：

http://你的樹莓派 IP:1880

上述 Web 介面的左邊是區段分類的節點 (Nodes) 清單，中間的編輯區域可以讓我們拖拉節點來建立流程 (Flow)，右邊有多個功能標籤，可以顯示節點資訊、除錯資訊、管理配置節點和儀表板版面配置等。

以下是常用的指令。停止 Node-RED 服務：

~$ node-red-stop

停止並重新啟動 Node-RED 服務：

~$ node-red-restart

開機自動啟動：

~$ sudo systemctl enable nodered.service

要禁用自動啟動：

~$ sudo systemctl disable nodered.service

在 Node-RED 建立第一個流程

| Step 1 | 登入 Node-RED後，拖拉左邊共通區段的『 inject 』節點至中間的流程編輯區域，目前上方的標籤是『 流程 1 』。 |
| --- | --- |

| Step 1 | 按二下節點，在『 編輯 inject節點 』對話方塊的【msg.payload】欄位，點選『 = 』後欄位前方小箭頭的下拉式清單選【文字列】的字串後，輸入【Hello World!】，按【完成】鈕完成編輯。 |
| --- | --- |