Chapter 5：樹莓派 5 × OpenCV × YOLOv5

| 本章重點 |  |
| --- | --- |
| 在樹莓派 5 的 Linux 作業系統中，實作 OpenCV 與 YOLOv5。 |  |
| 準備材料 |  |
| 可上網的電腦 | 樹莓派 5 (含相機模組與外殼) |
| 學習目標 |  |
| - 樹莓派介紹與基本操作。 - 網路設定。 - 安裝樹莓派的相機模組。 - 在樹莓派上編輯 Python。 - 執行 OpenCV 專案。 - 執行 YOLOv5 專案。 |  |

5-1.  樹莓派介紹與基本操作

樹莓派 (Rasperry Pi, 簡稱 Pi)，目前 2025年最新是樹莓派 5，有以下特點：

- 支援 SD 卡啟動：樹莓派沒有配置 FLASH，支援 SD 卡啟動作業系統。

- 支援多種作業系統：樹莓派由於其開源軟體的特性，支援很多的系統，Raspbian、Arch Linux ARM、Firefox OS、Google Chrome OS、Raspberry Pi Fedora Remix、WebOS、RISC OS、FreeBSD...等。

- 便宜、耗電低：使用 USB (micro USB 或 USB-C) 供電。

- 開發用途廣：可作為控制模組，開發多種電子、軟體、機械和機器人。

  - 樹莓派電腦：接上鍵盤、滑鼠與螢幕，安裝上 Winodws (不建議安裝 Windows) 或 Linux 系統，就能當作平價的桌上型電腦使用。

  - 物聯網節點：網路介面完整，尤其是無線網路 (WiFi)，適合架構各種物聯網的應用。

硬體介紹

規格

樹莓派 5 搭載一顆 64 位元四核心 Arm Cortex-A76 (ARMv8-A) 處理器，運行速度達 2.4GHz，相對於樹莓派 4，CPU效能提升了2-3倍。800 MHz的 VideoCore VII GPU，提供顯著圖形效能：

- CPU：Arm Cortex-A76。

- RAM：有 2G/4G/8G/16G 四種記憶體的版本可選配。

- 使用 Type-C USB 供電。

- 內建 WiFi/Gigabit Ethernet 兩種網路卡。

輸出/輸入腳位：General-Purpose Input/Output (GPIO)

樹莓派有 40 個腳位可外接感測器或控制電路。注意單晶片的實際腳位與 PCB 板上的編號不同，寫程式時是控制實際腳位的，例如：當使用『 12 』，實際上是『 GPIO 18 』。

安裝作業系統

安裝樹莓派系統的三個步驟：

- 下載樹莓派映象檔 (在一台電腦上操作)。

- 燒錄映象檔到 SD 卡 (在一台電腦上操作)。

- 安裝 SD 卡到樹莓派。

| Step 1 | 下載作業系統的燒錄程式 Raspberry Pi Image。 |
| --- | --- |

| 官網 | https://www.raspberrypi.com/software/ |
| --- | --- |

1

| Step 2 | 燒錄的基本設定。 |
| --- | --- |

安裝 Raspberry Pi Image，執行後並燒錄合適的作業系統。以樹莓派 5 安裝 RASPBERRY PI OS (64-bit) (此處安裝的版本是 raspios_arm64-2025-05-13) 為例：

- 選擇裝置『 RASPBERRY PI 5 』。

- 作業系統選擇『 RASPBERRY PI OS (64-bit) 』。

- 選擇你的 SD 卡，再按下『 NEXT 』，進入設定。

3

2

1

- 按下『 編輯設置 』：

4

- 在 GENERAL，設定『 Username 』與『 密碼 』。

- 設定 WiFi 的帳號與密碼。(可先不設定，以後再設)

- 在 SERVICES，設定 SSH。按下『 保存 』，回到上一張圖後，按下『 是 』，進行燒綠。

| 6 5 | 7 |
| --- | --- |

| Step 3 | 燒錄完成會自動卸除 SD 卡，請再次插入電腦中。 |
| --- | --- |

只會看到 boot：Linux 的開機磁區。

控制原理

- 可使用 micro HDMI to HDMI，連接一組專用的螢幕、鍵盤與滑鼠。(不推薦)

- 使用一台電腦透過 UART (TTL serial) 設定好相關設定，再使用 SSH 或 VNC 遠端登入樹莓派。

需要準備的工作

使用一台電腦透過 UART Serial，先設定樹莓派的 WiFi，或找到有連線的網路 IP。

- 本次實驗，請使用你的手機基地台分享一個區網 IP 給樹莓派，或登入的電腦與樹莓派同屬於同一個網段。

- 並熟悉設定 IP 的技巧。

在同一區網內，使用相同區網的電腦連上樹莓派。

- 有筆電，用你的內建的 WiFi 連接。

- 只有桌電，用一個 WiFi 網卡。

- 相同區段內的任何電腦。

串列控制 (UART/TTL Serial)

樹莓派如果沒有無線網路連接，就算有設定 WiFi 也不知道 IP 位置，所以也沒辦法使用 SSH。所以可以使用 UART 串列線顯示資料線連接，例如：使用南京沁恒電子的 CH340 晶片的USB-to-Serial。

| Step 1 | 將 UART 串列線連接到樹莓派的 UART 端口。 |
| --- | --- |

| Step 2 | CH340 晶片的 UART 串列線，在 Windows 10/11 中，通常不需要安裝驅動。 |
| --- | --- |

- 記住你的 COM Port 號碼，例如：上面所示的 COM5。

若無安裝驅動，請至官網下載：

| 官網 | https://www.wch-ic.com/downloads/ch341ser_exe.html |
| --- | --- |

| Step 3 | 安裝 Putty，並使用 UART 串列線遠端連線。 |
| --- | --- |

| 官網 | https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html |
| --- | --- |

在電腦上執行 Putty，設定好如下圖的參數，並按下『 Open 』。

| Step 4 | 若連接成功，輸入你設定的帳號/密碼。 |
| --- | --- |

連接成功後，會出現『 raspberrypi login: 』的提示文字。(只有文字介面可操作)

依序輸入你設定的帳號/密碼。

基本操作

登入畫面的符號說明

- allwow：目前登入的使用者帳號。

- @：表示 "在"。

- raspberrypi：是預設的主機名稱。

- ~：表示在家目錄 (home directory)，預設是在 home/pi。

- $：表示該使用者所使用的 shell (一種文字工具介面)。

編輯檔案：使用 nano

在家目錄下，輸入：

~$ nano myfile.txt

- 表示用 nano 編輯器，在家目錄下開啟舊檔或新增 myfile.txt 檔案。

在 nano 中，輸入文字：

- 不存檔離開：Ctrl + x。

- 儲存檔案：Ctrl + o (若離開需要再次 Ctrl + x)。

Linux 常用的指令

基本指令

~$ ls：列出目前所有的檔案/目錄。				(例如：~$ ls –al：列出檔案的資訊)

~$ pwd：顯示當前所在的目錄位置 (絕對路徑)。

~$ mkdir 目錄名稱：新增一個目錄。				(例如：~$ mkdir ch1)

~$ rm -rf 目錄名稱：刪除一個目錄。				(例如：~$ rm -rf ch1)

~$ rm 檔案名稱：刪除一個檔案 (含副檔名)。		(例如：~$ rm myfile.txt)

~$ cd 目錄路徑：變更目錄到指定位置。			(例如：~$ cd ch1)

~$ cd ..：回到到上一層。

~$ cd ~：直接到家目錄的位置。					(預設的家目錄在 /home/pi)

~$ sudo shutdown now：關機。					(sudo 為取得 root 權限)

~$ sudo reboot：重新啟動。

好用的快速鍵

『 ↑ 』鍵：顯示曾經使用過的指令。

『 Tab 』鍵：自動填指令。

Linux 常用的系統指令

Linux 系統常用 apt (高級軟體工具, Advanced Package Tool)，來安裝軟體。前提是您的 Linux 要連上網際網路，以及取得 root 權限，以下 sudo 指令就是用來取得 root 權限的！

~$ sudo apt-get update					軟體資料庫同步，升級前都先做。

~$ sudo apt-get upgrade					升級已安裝的軟體。

~$ sudo apt-get install <軟體名稱>		安裝某個軟體。

~$ sudo apt-get remove <軟體名稱>			刪除某個軟體。

當程序當機或占用某個資源時，可查找 PID 後刪除程序：

~$ ps -u									查 PID。

~$ kill -9 [PID 的編號]					刪除 PID。

5-2.  網路設定

檢查目前的網路，輸入：

~$ ifconfig

- 若加上 ifconfig wlan0，只針對無線網卡。若沒加，則列出所有的網路卡。

wlan0：有線網卡。

eth0：有線網卡。

設定 WiFi

未來，物聯網的神話只會有 WiFi 做為網路傳輸。

設定 WiFi 方法：使用 raspi-config

| Step 1 | 輸入指令，進入設定視窗。 |
| --- | --- |

~$ sudo raspi-config

| Step 2 | 選擇『 1 System Options 』。 |
| --- | --- |

| Step 3 | 選擇『 S1 Wireless LAN 』。 |
| --- | --- |

| Step 4 | 輸入你的 WiFi AP (Acess Point) 的 SSID (無線基地台的帳號)。 |
| --- | --- |

輸入你的 WiFi 帳號。

| Step 5 | 輸入 SSID 的密碼 (無線基地台的帳號)。 |
| --- | --- |

輸入你的 WiFi 密碼。

設定完成後，按下『 ESC 』，離開交談視窗，回到終端機畫面。

| Step 6 | 檢查目前的網路。 |
| --- | --- |

再次輸入：

~$ ifconfig wlan0

記住你的 WiFi 網路位址 (IP address)，區網一般都是『 192.168.x.x 』。

遠端控制 (使用 SSH/VNC)

設定 WiFi 後，可以使用 SSH 或 VNC 取代 UART/TTL Serial。

- SSH：純文字終端機介面。

- VNC：遠端桌面視窗。

建議使用 SSH。

- 純文字介面比漂亮視窗速度快很多，只是要學好命令式操作。

- 微型系統：Linux + 文字介面是王道，少人用 Windows + 視窗介面。

- SSH Server：樹莓派。

- SSH client：Windows 用戶需要安裝，例如：Putty。Mac/Linux：直接使用終端機 (terminal)。

啟動 SSH/VNC Server

使用 SSH 連接樹莓派之前，需要先 enable SSH (燒錄時也有設定過了)，這裡一併也啟動 VNC。

| Step 1 | 輸入指令，進入設定視窗。 |
| --- | --- |

~$ sudo raspi-config

| Step 2 | 選擇『 3 Interface Options 』。 |
| --- | --- |

| Step 3 | 選擇『 I1 SSH 』。 |
| --- | --- |

| Step 4 | 選擇『 <Yes> 』，啟動 SSH。 |
| --- | --- |

| Step 5 | 確認 SSH enabled，選擇『 <Ok> 』。 |
| --- | --- |

| Step 6 | 與上面相同步驟，選擇『 I3 VNC 』啟動 VNC。(若不須遠端桌面，可不做) |
| --- | --- |

SSH 遠端控制

SSH 遠端控制樹莓派 (使用 Windows 來登入)

| Step 1 | 開啟 Putty 使用 SSH 連線。 |
| --- | --- |

- Host Name (or IP address)：你的樹梅派 IP。

- Port：預設SSH 為『 22 』。

| Step 2 | 若連接成功，輸入你設定的帳號與密碼。 |
| --- | --- |

SSH 登入成功。

帳號與密碼。

SSH 遠端控制樹莓派 (Mac/Linux)

若你使用 Unix-like 系統 (Mac/Linux)，開啟終端機 (terminal)：

~$ ssh 帳號@'樹莓派的網路位址'		(例如：~$ ssh allwow@192.168.1.112)

~$ exit								(離開 SSH 連線)

Linux SSH 登入。

Serial 連線和 SSH 連線有什麼不同？

- Serial 以實體線路相連，純文字、是獨占式的連線。

- SSH 是 TCP/IP 通訊協定，透過 Ethernet 或 WiFi 連線，允許多人連線。

VNC 遠端桌面

請先確認有啟動樹莓派的 VNC Server，然後在電腦上操作下列步驟：

| Step 1 | 下載與安裝 VNC Viewer。 |
| --- | --- |

| 官網 | https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/ |
| --- | --- |

| Step 2 | 執行 VNC Viewer，輸入樹莓派的 IP，連線成功後輸入帳號與密碼。 |
| --- | --- |

輸入樹莓派的 IP。

登入成功畫面

5-3.  樹莓派的相機模組

安裝相機模組

支援樹莓派的相機模組

本次使用的是支援樹莓派 5 的 CSI IMX219 高清攝影鏡頭 160° 視角。

安裝相機模組

安裝時樹莓派需要關機，輸入關機指令：

~$ sudo shutdown now

連接相機，注意金屬面要與樹莓派的金手指相連接：(確認斷電，最好拔除 USB 供電)

安裝在這一個 CSI 插槽。

相機組態設定

| Step 1 | 確實安裝好相機模組。 |
| --- | --- |

| Step 2 | 增加相機模組 imx219 的正確驅動。 |
| --- | --- |

以 sudo 的方式開啟韌體的設定檔，輸入：

~$ sudo nano /boot/firmware/config.txt

找到 camera_auto_detect=1 這一行，在下面新增 dtoverlay=imx219。

重開機：

~$ sudo reboot

檢查相機模組是否有被偵測：

~$ ls /dev/video*

然後執行：

~$ dmesg ¦ grep -i camera ~$ dmesg ¦ grep imx

出現有關訊息，否則就是沒接到、模組壞掉、或者排線有問題。

如何開啟相機

在樹莓派桌面：直接接螢幕或 VNC 遠端桌面

輸入內建的開啟相機指令：

~$ libcamera-hello

- 預設預覽 5 秒結束，可加參數 -t，例如：libcamera-hello -t 10000。

- 不結束，例如：libcamera-hello -t 0。(終端機中按 Ctrl + C 中斷)

在遠端：使用 X11 Forwarding

| 使用 X Window System： - 是一種圖形應用標準。 - Client/Server架構。 - X Client：應用程式。 - X Server：管理硬體輸入/輸出。 - 可透過網路傳輸。 - TCP/IP 或是 Unix Domain Socket - X11 是通訊協定名稱。 |  |
| --- | --- |

| Step 1 | 安裝 Xming。 |
| --- | --- |

| 官網 | https://sourceforge.net/projects/xming/ |
| --- | --- |

| Step 2 | 在電腦上啟動 Xming，當作 X Server。 |
| --- | --- |

| Step 3 | 在 Windows 的 SSH Client 上，設定 X11 Forwarding。 |
| --- | --- |

- 選擇『 SSH 』→『 X11 』→ 『 Enable X11 forwarding 』後，再按下 Open。

若是使用 Mac/Linux 的系統來登入，新增 -X 的參數：

~$ ssh -X pi@'樹莓派的網路位址'

| Step 4 | 設定好 SSH 後，執行 Putty 登入。 |
| --- | --- |

libcamera-hello + Qt 視窗顯示 (適用於 SSH 遠端)：

~$ libcamera-hello -t 0 --qt-preview

- 加上 --qt-preview 才可以開啟。有很多方法，這種是最簡單的。

- 用 Python 寫程式來控制才是重點，請參見下一節。

上傳檔案

上傳/下載可使用 WinSCP，參數設定如下圖所示：

| 官網 | https://winscp.net/eng/download.php |
| --- | --- |

輸入樹莓派 IP、帳/密後入後，右邊為電腦磁碟區，左邊為樹莓派的磁碟區，請自行操作。

5-4.  在樹莓派上編輯 Python

樹莓派的 Python

Raspberry Pi OS 預設安裝 Python 3 的直譯器。

查詢 CPU 的版本：

~$ uname -m aarch64

- aarch64：為 64 位元 ARM 架構。

- armv71：如果你看到的是 armv7l，代表你安裝的是 32-bit 的作業系統。

查詢 OS 的版本：

~$ file /bin/bash /bin/bash: ELF 64-bit LSB pie executable, ARM aarch64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux-aarch64.so.1, BuildID[sha1]=6db28e8340540f388a96d071906d3cec577aae08, for GNU/Linux 3.7.0, stripped

- ELF 64-bit：表示 OS 是 64 位元。(建議安裝)

- ELF 32-bit：表示 OS 是 32 位元。

查詢 Python 的版本：

~$ python -V Python 3.11.2 # 顯示目前的 Python 3 版本

進入 Python 的互動模式：

~$ python

進入後，會出現 >>> 代表互動模式。使用 exit() 離開該模式：

>>> exit()

編輯 Python 程式

方法一：使用 nano

新增一個 Python 的程式檔：

~$ nano sleep.py

| test | 暫停 5 秒後，印出 'Hello World!'。 |
| --- | --- |
| - # 暫停 5 秒後，印出 Hello World! - from time import sleep - sleep(5) - print('Hello World!') |  |

透過 nano 撰寫 sleep.py 並儲存後，用 python 指令執行 sleep.py：

~$ python sleep.py

方法二：使用 thonny 編輯器

| Step 1 | 安裝 thonny。(預設 Raspberry Pi OS 已安裝) |
| --- | --- |

更新軟體資料庫：

~$ sudo apt-get update

更新已安裝的軟體：

~$ sudo apt-get upgrade

安裝 thonny：

~$ sudo apt-get install thonny

| Step 2 | 執行 thonny，編寫程式並儲存。 |
| --- | --- |

執行 thonny 後，與前面方法類似，請自行操作：

~$ thonny &

- 加 & 可以在視窗在背景執行，同時進行終端機的操作。

撰寫 Pyhton 程式。

5-4.  執行 OpenCV 專案

建立與管理 Python 虛擬環境

Python 虛擬環境可以針對不同 Python 專案建立專屬的開發環境。

- Raspberry Pi OS 可以使用 venv來建立、啟動、刪除與管理 Python 虛擬環境。

安裝 venv：

~$ sudo apt install python3-venv python3-pip

- python3-venv：安裝 venv。(預設已安裝)

- python3-pip：安裝 pip。(預設已安裝)

在家目錄下，建立虛擬環境 myeny：

~$ python -m venv ~/myenv

啟用虛擬環境：

~$ source ~/myenv/bin/activate

啟用後，終端機的命令列會出現該虛擬環境的名稱。檢查目前虛擬環境的套件清單：

(myenv) ~$ pip list

離開目前的虛擬環境：

(myenv) ~$ deactivate

刪除家目錄下的虛擬環境 myeny：

~$ rm -rf ~/myenv

列出所有家目錄底下的虛擬環境清單：

~$ ls -d ~/*/bin/activate 2>/dev/null

- 例如：如果你是在 ~ (home 目錄) 建立的虛擬環境。

建立與管理 Python 3 的 OpenCV 虛擬環境

| Step 1 | 新增虛擬環境 opencv_311。 |
| --- | --- |

新增名為 opencv_311 的 Python 虛擬環境，因為 Linux 的環境高度依賴套件相依性，建議由樹莓派已安裝好的環境，複製到新增的虛擬環境中。這樣一來，既保有最佳的相依性，彼此間也不會影響，方便日後維護。

~$ python -m venv --system-site-packages ~/opencv_311

啟用 opencv_311 虛擬環境：

~$ source ~/opencv_311/bin/activate

檢查目前虛擬環境的 Python 模組：

(opencv_311) ~$ pip list

| Step 2 | 在虛擬環境安裝 OpenCV 需要的相依套件。 |
| --- | --- |

在虛擬環境安裝支援的 Python 套件，numpy 為陣列容器、matplotlib 為 Python 及其數值計算庫 numpy 的繪圖庫、imutils 可以讓我們更容易使用 OpenCV 圖片處理：

(opencv_311) ~$ pip install numpy

- 不指定 numpy 的版本，會安裝最新的版本，若不支援 OpenCV 則會發生錯誤。

安裝 matplotlib：

(opencv_311) ~$ pip install matplotlib

安裝 imutils：

(opencv_311) ~$ pip install imutils

| Step 3 | 在虛擬環境安裝 OpenCV。 |
| --- | --- |

使用安裝 OpenCV，同樣可以指定版本：

(opencv_311) ~$ pip install opencv-python

(opencv_311) ~$ pip install opencv-contrib-python

檢視目前虛擬環境的模組：

(opencv_311) ~$ pip list

| Step 4 | 檢查 Python 3 是否安裝好 OpenCV。 |
| --- | --- |

進入 Python 的互動模式：

(opencv_311) ~$ python

出現 >>> 後，就可輸入 Python 的程式碼：

>>> import cv2 >>> cv2.__version__ '4.6.0'

- cv2：為 OpenCV 的模組名稱。

- cv2.__version__：使用屬性 __version__ 讀取 OpenCV 的版本。

執行 OpenCV 的專案：使用 USB 攝影機

養成習慣，回到家目錄：

~$ cd ~

啟用 opencv_311 虛擬環境：

~$ source ~/opencv_311/bin/activate

使用內建的 wget 指令下載講師提供的範例程式 ch01.zip：(請注意，以下程式只能在 USB 攝影機下執行)

(opencv_311) ~$ wget http://max543.com/debugger/class/python02/ %E4%BA%BA%E8%87%89%E8%BE%A8%E8%AD%98%20x%20%E7%89%A9%E9%AB%94%E8%BE%A8%E8%AD%98_2025/example/ch1.zip

解壓縮：

(opencv_311) ~$ unzip ch01.zip

進入解壓縮的 ch01 資料夾，執行各個程式碼：

(opencv_311) ~$ cd ch01

執行方式與結果與第一章 (Chapter 1：OpenCV X 人臉辨識)，同樣可在 Linux 中執行。

執行 OpenCV 的專案：使用 CSI 攝影機

取得 CSI 攝影機的影像

若是使用 CSI 攝影機，需要安裝simplejpeg 模組：

(opencv_311) ~/ch1/code$ pip install simplejpeg==1.9.0

使用內建的 wget 指令下載講師提供的範例程式 ch05.zip：

(opencv_311) ~$ wget http://max543.com/debugger/class/python02/ %E4%BA%BA%E8%87%89%E8%BE%A8%E8%AD%98%20x%20%E7%89%A9%E9%AB%94%E8%BE%A8%E8%AD%98_2025/code/ch3.zip

解壓縮：

(opencv_311) ~$ unzip ch05.zip

執行 5-1.py：(最基本，透過 OpenCV 來播放攝影機)

(opencv_311) ~/ch1/code$ python 5-1.py

OpenCV 的 VideoCapture 物件可以開啟攝影機：

| 5-1 | 取得網路攝影機的影像。 |
| --- | --- |
| import cv2 ESC = 27 cap = cv2.VideoCapture(0) while cap.isOpened(): ret, frame = cap.read() cv2.imshow('Camera', frame) if cv2.waitKey(1) == ESC: break cap.release() cv2.destroyAllWindows() |  |

此時發生錯誤：

Traceback (most recent call last): File "/home/user/ch05/code/5-1.py", line 9, in <module> cv2.imshow('frame', frame) cv2.error: OpenCV(4.11.0) /io/opencv/modules/highgui/src/window.cpp:973: error: (-215:Assertion failed) size.width>0 && size.height>0 in function 'imshow'

原因如下：

- 若使用 USB 攝影機，可正常執行。

- 如果你使用 CSI 相機模組 (如官方的 Camera Module)，需要使用 picamera 或其他驅動支援。

這裡使用的是 CSI 相機模組，所以修改程式碼如下：

| 5-2 | 使用 picamera與 OpenCV 取得網路攝影機的影像。 |
| --- | --- |
| import cv2 from picamera2 import Picamera2 ESC = 27 picam2 = Picamera2() config = picam2.create_preview_configuration(main={'size': (640, 480), 'format': 'RGB888'}) picam2.configure(config) picam2.start() while True: frame = picam2.capture_array() frame = cv2.flip(frame, -1) # 這裡裝的攝影機是反的，用程式校正方向 cv2.imshow('Camera', frame) if cv2.waitKey(1) == ESC: break picam2.stop() cv2.destroyAllWindows() |  |

- picamera2 是 Raspberry Pi 基金會推出的新版 Python 相機控制函式庫，用於在樹莓派上操作 CSI/MIPI 相機模組。它是 picamera 的升級版。

- 只要將 5-2.py 與 5-1.py 標註起來的地方，就可以了解控制原理。

即時影像的人臉辨識

只要將哈爾特徵分類器加入，就可以使用攝影機進行即時人臉辨識：

| 5-3 | 即時影像的人臉辨識。 |
| --- | --- |
| import cv2 from picamera2 import Picamera2 ESC = 27 face_cascade = cv2.CascadeClassifier('haarcascades/haarcascade_frontalface_alt2.xml') picam2 = Picamera2() config = picam2.create_preview_configuration(main={'size': (640, 480), 'format': 'RGB888'}) picam2.configure(config) picam2.start() while True: frame = picam2.capture_array() frame = cv2.flip(frame, -1) gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY) faces = face_cascade.detectMultiScale(gray, scaleFactor = 1.1, minNeighbors = 5, minSize = (30, 30)) print('人臉數: ', len(faces)) for (x, y, w, h) in faces: cv2.rectangle(frame, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 2) cv2.imshow('Camera', frame) if cv2.waitKey(1) == ESC: break picam2.stop() cv2.destroyAllWindows() |  |

善用 ChatGPT

原則：當你掌握控制方法與原始碼後，使用 AI 機器人改程式碼就方便多了。

提示語：幫我把程式改成辨識出笑容後，並在即時影像上顯示 'You smiled!'。

| 5-4 | 笑臉辨識。 |
| --- | --- |
| import cv2 from picamera2 import Picamera2 ESC = 27 # 載入 Haarcascade 分類器：人臉 + 笑臉 face_cascade = cv2.CascadeClassifier('haarcascades/haarcascade_frontalface_alt2.xml') smile_cascade = cv2.CascadeClassifier('haarcascades/haarcascade_smile.xml') # 確認 XML 正確載入 if face_cascade.empty(): print('❌ 無法載入人臉分類器') exit() if smile_cascade.empty(): print('❌ 無法載入笑臉分類器') exit() # 初始化 Picamera2 picam2 = Picamera2() config = picam2.create_preview_configuration(main={'size': (640, 480), 'format': 'RGB888'}) picam2.configure(config) picam2.start() while True: # 擷取影像並翻轉 frame = picam2.capture_array() frame = cv2.flip(frame, -1) # -1：水平+垂直翻轉 (可依實際鏡頭安裝調整) # 轉為灰階 gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY) # 人臉偵測 (scaleFactor = 1.1, minNeighbors = 5) faces = face_cascade.detectMultiScale( gray, scaleFactor = 1.1, minNeighbors = 5, minSize=(30, 30) ) print('偵測到人臉數:', len(faces)) # 對每個人臉區域進行笑臉偵測 for (x, y, w, h) in faces: # 裁剪臉部 Region of Interest roi_gray = gray[y:y + h, x:x + w] roi_color = frame[y:y + h, x:x + w] # 笑臉偵測 (對灰階臉部區進行) smiles = smile_cascade.detectMultiScale( roi_gray, scaleFactor = 1.7, minNeighbors = 22, minSize=(25, 25) ) # 如果該臉部區域有偵測到笑，就畫黃色框與文字 if len(smiles) > 0: # 繪製笑臉框 (大框為臉部, 小框可用於示範) cv2.rectangle(frame, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 255), 2) cv2.putText( frame, 'You smiled!', (x, y - 10), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.9, (0, 255, 255), 2 ) else: # 僅有人臉未偵測到笑，畫綠色人臉框 cv2.rectangle(frame, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 2) # （選擇性）可將每個 smile 的子框畫出 # for (sx, sy, sw, sh) in smiles: # cv2.rectangle(roi_color, (sx, sy), (sx + sw, sy + sh), (255, 0, 0), 1) # 顯示結果 cv2.imshow('Face & Smile Detection', frame) # 按下 ESC 離開 if cv2.waitKey(1) == ESC: break # 釋放資源 picam2.stop() cv2.destroyAllWindows() |  |

建立 YOLOv5 的專案

離開目前的虛擬環境，並回到家目錄：

(opencv_311) ~/ch05$ deactivate && cd ~

新增名為 yolo_311 的 Python 虛擬環境：

~$ python -m venv --system-site-packages ~/yolo_311

啟用 yolo_311 虛擬環境：

~$ source ~/yolo_311/bin/activate

安裝 ultralytics：

(yolo_311) ~$ pip install ultralytics

- Ultralytics 是一間開發與維護 YOLOv5 與 YOLOv8 的公司。他們提供一整套開發工具（如 CLI、Python API、GUI）來讓開發者更容易進行。

- 安裝 Ultralytics，同時會安裝其他相依的 Python 套件，很是方便。

執行 YOLO 的專案：使用 USB 攝影機

使用內建的 wget 指令下載講師提供的範例程式 ch02.zip：(請注意，以下程式只能在 USB 攝影機下執行)

(yolo_311) ~$ wget http://max543.com/debugger/class/python02/ %E4%BA%BA%E8%87%89%E8%BE%A8%E8%AD%98%20x%20%E7%89%A9%E9%AB%94%E8%BE%A8%E8%AD%98_2025/example/ch2.zip

解壓縮：

(yolo_311) ~$ unzip ch02.zip

進入解壓縮的 ch02 資料夾，執行各個程式碼：

(yolo_311) ~$ cd ch02/yolov5-master

執行方式與結果與第二章 (Chapter 2：YOLOv5 X 物體辨識)，同樣可在 Linux 中執行。

執行 YOLO 的專案：使用 CSI 攝影機

請執行範例程式 ch05.zip 裡的程式檔。執行官方的預模型：

| 5-5 | 偵測 YOLOv8 的 80 種分類。 |
| --- | --- |
| import cv2 from picamera2 import Picamera2 from ultralytics import YOLO ESC = 27 # 載入 YOLO model = YOLO('yolov8n.pt') # 初始化 Picamera2 picam2 = Picamera2() config = picam2.create_preview_configuration(main = {'size': (640, 480), 'format': 'RGB888'}) picam2.configure(config) picam2.start() while True: frame = picam2.capture_array() frame = cv2.flip(frame, -1) if frame is None: print(f'幁抓取失敗') break # 做 YOLO 推論 results = model(frame) annotated = results[0].plot() # 顯示 cv2.imshow('preview', annotated) if cv2.waitKey(1) == ESC: break picam2.stop() cv2.destroyAllWindows() |  |

善用 ChatGPT

原則：有時需要掌握一些資料，才好改程式。

提示語 1：yolov5 有哪些分類?

(答案在：https://github.com/ultralytics/yolov5/blob/master/data/coco.yaml)

提示語 2：幫我把程式改成只辨識螢幕、鍵盤、滑鼠。

| 5-6 | 只辨識螢幕、鍵盤、滑鼠。 |
| --- | --- |
| import cv2 from picamera2 import Picamera2 from ultralytics import YOLO ESC = 27 # 載入 YOLOv5 模型 (n 版速度快、適合 Pi) model = YOLO('yolov5n.pt') # 初始化 Picamera2，設定解析度與格式 picam2 = Picamera2() config = picam2.create_preview_configuration(main = {'size': (640, 480), 'format': 'RGB888'}) picam2.configure(config) picam2.start() # 限定只辨識螢幕、鍵盤、滑鼠 target_classes = [62, 64, 66] # tv, keyboard, mouse while True: # 擷取影像，視鏡頭角度可翻轉 frame = picam2.capture_array() frame = cv2.flip(frame, -1) # 如需垂直翻轉用 0，水平用 1，兩者用 -1 if frame is None: print('❌ 擷取影像失敗') break # 推論 results = model(frame, classes = target_classes) # 繪製結果 annotated = results[0].plot() # 顯示 cv2.imshow('Detect TV, Keyboard, Mouse', annotated) if cv2.waitKey(1) == ESC: break # 結束 picam2.stop() cv2.destroyAllWindows() |  |

使用自己的 YOLOv5 的模型

要穩定的使用 YOLOv5，應該使用舊版的 YOLOv5 推論程式碼，而不是 ultralytics（v8）套件。請安裝 YOLOv5 所需要的套件，主要是 torch：

下載 YOLOv5 原始碼：

# 下載 YOLOv5 原始碼 (yolo_311) ~$ git clone https://github.com/ultralytics/yolov5.git

在 Python 虛擬環境之下，安裝 YOLOv5 所需要的各種 Python 的 Package：

# 安裝 YOLOv5 所需環境 (yolo_311) ~$ cd yolov5 (yolo_311) ~$ pip install -r requirements.txt

改寫程式碼如下：

| 5-7 | 使用自己的 road.pt，辨識Trafic Light、Stop、Speedlimit、Crosswalk。 |
| --- | --- |
| import torch import cv2 from picamera2 import Picamera2 ESC = 27 # 載入 YOLOv5 模型 (local) model = torch.hub.load('ultralytics/yolov5', 'custom', path='./road.pt') # 初始化 Picamera2 picam2 = Picamera2() config = picam2.create_preview_configuration(main={'size': (640, 480), 'format': 'RGB888'}) picam2.configure(config) picam2.start() while True: frame = picam2.capture_array() frame = cv2.flip(frame, -1) if frame is None: print('幀抓取失敗') break # 推論 + 畫圖 results = model(frame) annotated = results.render()[0] # 顯示 cv2.imshow('preview', annotated) if cv2.waitKey(1) == ESC: break picam2.stop() cv2.destroyAllWindows() |  |