Chapter 7：樹莓派 5 X IoT

| 本章重點 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 介紹樹莓派的物聯網應用。 |  |  |
| 準備材料 |  |  |
| 可上網的電腦 | 樹莓派 (含相機模組與外殼) | 電子零件 |
| 學習目標 |  |  |
| - 監控樹莓派的硬體。 - 樹莓派的 GPIO 輸出控制。 - 物聯網實務一：Web 介面的 GPIO 輸出控制。 - 物聯網實務二：溫溼度監控與雲端上傳 ThingSpeak。 - 物聯網實務三：使用 Node-RED。 |  |  |

7-1.  樹莓派 X 物聯網

物聯網的英文全名是：Internet of Things (IoT)，簡單的說，就是萬物連網，所有東西（物體）都可以上網，因為所有東西都連上網路，我們可以透過任何連網裝置來遠端控制這些連網的東西、就算遠在天涯海角也一樣可以進行監控，如下圖所示：

對於物聯網來說，每一個人都可以將真實東西連接上網，我們可以輕易在物聯網查詢這個東西的位置，並且對這些東西進行集中管理與控制。例如：

- 遙控家電用品、汽車遙控、行車路線追蹤和防盜監控。

- 建立更聰明的智慧家電、更安全的自動駕駛，和住家環境。

不僅如此，透過物聯網上大量裝置和感測器取得的資料，我們可以建立大數據 (Big Data) 來進行分析，並且從取得的數據分析結果來重新設計流程，改善我們的生活。例如：

- 減少車禍、災害預測、犯罪防治與流行病控制。

7-1-1. 監控樹莓派的硬體

基本系統指令

檢測 CPU 使用率：

~$ top -bn1

RAM 使用量：

~$ free -m

磁碟使用量：

~$ df -h /

CPU 溫度（Raspberry Pi 專用）：

~$ vcgencmd measure_temp

網路介面與流量：

~$ ip -o link show

讀取 RX (接收) / TX (傳送)：

~$ cat /proc/net/dev

使用 Streamlit 建立監控網頁

以下介紹 Streamlit 來建立樹莓派硬體的監控網頁：

建立虛擬環境時，加上 --system-site-packages 參數就會包含系統全域範圍安裝的 Python 套件，例如：建立一個 iot_311 的虛擬環境。

~$ python -m venv --system-site-packages ~/iot_311

啟用虛擬環境 iot_311：

~$ source ~/iot_311/bin/activate

安裝 Streamlit：

(iot_311) ~$ pip install streamlit

下載講師提供的範例程式 ch07.zip：

(iot_311) ~$ wget http://max543.com/debugger/class/python02/%E5%BD %B1%E5%83%8F%E8%BE%A8%E8%AD%98%20X%20%E6%A8%B9%E8%8E%93%E6%B4%BE%205_2025/example/ch07.zip

解壓縮：

(iot_311) ~$ unzip ch07.zip

進入資料夾 ch07：

(iot_311) ~$ cd ch07

先執行 monitor.py，觀看結果：

(iot_311) ~$ cpython run_monitor.py

monitor.py 程式碼如下：

| monitor | 樹莓派監控網頁。 |
| --- | --- |
| - import streamlit as st - import subprocess - import time - # ---------- 頁面設定 ---------- - st.set_page_config(page_title="RPi 5 Monitor", layout="wide") # 頁面標題與布局 - # 自訂 CSS 樣式 - st.markdown( - """ - <style> - .block-container { padding-top: 2rem; } /* 頁面上方間距 */ - div[data-testid="metric-container"] { - background-color: #0e1117; - border: 1px solid #1f2937; - padding: 1rem; - border-radius: 12px; - color: white; - } - .temp-warn { - background-color: #7f1d1d !important; - border-color: #ef4444 !important; - } - </style> - """, - unsafe_allow_html=True, - ) - st.title("🍓 Raspberry Pi 5 · 系統監控") # 標題 - # ---------- 輔助函數 ---------- - def run(cmd): - """執行系統指令並返回結果 (去除換行)""" - return subprocess.check_output(cmd, shell=True, text=True).strip() - # ---------- CPU 使用率 ---------- - def cpu_usage(): - """取得 CPU 使用率""" - idle = run( - "top -bn1 ¦ grep 'Cpu(s)' ¦ " - "sed 's/,/ /g' ¦ " - "awk '{for(i=1;i<=NF;i++) if ($i==\"id\") print $(i-1)}'" - ) - return 100 - float(idle) - # ---------- RAM 使用率 ---------- - def ram_usage(): - """取得 RAM 已用量、總量、使用率""" - used, total, percent = run( - "free -m ¦ awk 'NR==2{print $3,$2,$3/$2*100}'" - ).split() - return int(used), int(total), float(percent) - # ---------- Swap 使用率 ---------- - def swap_usage(): - """取得 Swap 已用量、總量、使用率""" - used, total, percent = run( - "free -m ¦ awk 'NR==3{print $3,$2,($3/$2)*100}'" - ).split() - return int(used), int(total), float(percent) - # ---------- 磁碟使用率 ---------- - def disk_usage(): - """取得根目錄磁碟使用量""" - used, total, percent = run( - "df -h / ¦ awk 'NR==2{print $3,$2,$5}'" - ).split() - return used, total, percent - # ---------- CPU 溫度 ---------- - def cpu_temp(): - """取得 CPU 溫度""" - temp = run("vcgencmd measure_temp ¦ cut -d= -f2 ¦ tr -d \"'C\"") - return float(temp) - # ---------- 網路使用量 ---------- - def net_usage(): - """取得主要網卡名稱與上下行流量 (MB)""" - iface = run( - "ip -o link show ¦ awk -F': ' '{print $2}' ¦ " - "grep -E '^(eth¦wlan¦usb)' ¦ head -n1" - ) - rx, tx = run( - f"cat /proc/net/dev ¦ grep {iface} ¦ " - "awk '{print $2,$10}'" - ).split() - return iface, int(tx) // 1024**2, int(rx) // 1024**2 - # ---------- 使用者介面 ---------- - c1, c2, c3, c4, c5, c6 = st.columns(6) - # CPU - c1.metric("🧠 CPU", f"{cpu_usage():.0f} %") - # RAM - ram_used, ram_total, ram_pct = ram_usage() - c2.metric("💾 RAM", f"{ram_pct:.0f} %", f"{ram_used} / {ram_total} MB") - # Swap - swap_used, swap_total, swap_pct = swap_usage() - c3.metric("🌀 Swap", f"{swap_pct:.0f} %", f"{swap_used} / {swap_total} MB") - # 磁碟 - disk_used, disk_total, disk_pct = disk_usage() - c4.metric("📀 Disk", disk_pct, f"{disk_used} / {disk_total}") - # CPU 溫度 - temp = cpu_temp() - if temp >= 80: # 超過 80°C 顯示警告 - html_temp_warn = f"""<div class="temp-warn" style="padding:1rem;border-radius:12px"> - 🌡 <b>Temp</b><br> - <span style="font-size:2rem">{temp:.1f} °C</span><br> - ⚠️ OVERHEAT - </div>""" - c5.markdown(html_temp_warn, unsafe_allow_html=True) - else: - c5.metric("🌡 Temp", f"{temp:.1f} °C") - # 網路流量 - iface, tx, rx = net_usage() - c6.metric("🌐 Net", f"{iface} ↑ {tx} MB", f"↓ {rx} MB") - # ---------- 自動刷新 ---------- - time.sleep(2) - st.rerun() |  |

Streamlit 監控程式裡，使用了多個 Linux 系統指令來取得 CPU、記憶體、磁碟、溫度和網路資訊。下面整理出來，每個函式用到的指令：

- cpu_usage()：

top -bn1 ¦ grep 'Cpu(s)' ¦ sed 's/,/ /g' ¦ awk '{for(i=1;i<=NF;i++) if ($i=="id") print $(i-1)}'

- top -bn1：非互動模式執行一次 CPU/記憶體狀態檢查。

- grep 'Cpu(s)'：過濾出 CPU 使用行。

- sed 's/,/ /g'：將逗號替換成空格。

- awk ...：取得 CPU idle 百分比，然後用 100 - idle 得到使用率。

- ram_usage()：

free -m ¦ awk 'NR==2{print $3,$2,$3/$2*100}'

- free -m：以 MB 顯示記憶體資訊。

- awk 'NR==2{...}'：取得第二行 (RAM)，分別輸出已用、總量、百分比。

- swap_usage()：

free -m ¦ awk 'NR==3{print $3,$2,($3/$2)*100}'

- 與 RAM 類似，但取第三行 (Swap)。

- disk_usage()：

df -h / ¦ awk 'NR==2{print $3,$2,$5}'

- df -h /：檢查根目錄磁碟使用量。

- awk 'NR==2{...}'：取得已用、總量、百分比。

- cpu_temp()：

vcgencmd measure_temp ¦ cut -d= -f2 ¦ tr -d "'C"

- vcgencmd measure_temp：取得 Raspberry Pi CPU 溫度。

- cut -d= -f2：取得等號右邊數值。

- tr -d "'C"：去掉文字和單位。

- net_usage()：

ip -o link show ¦ awk -F': ' '{print $2}' ¦ grep -E '^(eth¦wlan¦usb)' ¦ head -n1 cat /proc/net/dev ¦ grep {iface} ¦ awk '{print $2,$10}'

- ip -o link show：列出網路介面。

- awk -F': ' '{print $2}'：取介面名稱。

- grep -E '^(eth|wlan|usb)'：篩選有線、無線或 USB 網卡。

- head -n1：只取第一個符合的網卡。

- cat /proc/net/dev | grep {iface} | awk '{print $2,$10}'：取得該介面的接收 (rx) 和傳送 (tx) bytes。

7-2.  樹莓派的 GPIO 控制

7-2-1. 認識樹莓派的 GPIO

GPIO (general-purpose input/output) 通用輸入/輸出接腳，因為樹莓派提供了這些可程式控制的腳位，可以用來連接外部電子電路或感測器模組。

樹莓派有 40 個腳位可外接感測器或控制電路。注意單晶片的實際腳位與 PCB 板上的編號不同，寫程式時是控制實際腳位的，例如：當使用『 12 』，實際上是『 GPIO 18 』。

腳位特性

這些接腳的相關特性如下：

- 電源腳位有 5V (2支)、3.3V (2支)及 GND (8支)。

- 當輸出腳位時，其電壓分為高電位 3.3V、低電位 0V。

- 當輸入腳位時，其電壓 < 0.8V 時判斷為低電位、 > 1.3V 時判斷為高電位。

- 除了GPIO 2、GPIO 3是固定內接上拉電阻，其他腳位可透過程式設定內接上拉或下拉電阻。

- 單一腳位輸出電流 3mA，電流輸出總和不超過 50mA。

以上為電路特性，比較需要注意的點如下：

- 輸入腳位可忍受的電位為 3.3V，若會超過就需要用電源轉換模組或是採用電阻分壓方式，避免將樹莓派弄壞。

- 當程式規劃該腳位為輸出時，不可連接輸入特性的裝置接腳，避免造成樹莓派損毀。例如：樹莓派輸出腳位，接上按鈕開關的訊號腳位，可能會導致短路或過電流，進而損壞 GPIO 或整個板子。

特定腳位功能

除了設定腳位為輸入或輸出模式外，單一接腳附加功能或多接腳組合技如下列：

- PWM (Pulse-Width Modulation)

  - 軟體模擬PWM (Software)：適用所有控制腳位。缺點是無法確保輸出的脈寬穩定性。

  - 硬體PWM (Hardware)：僅有兩組可用，第一組為 GPIO 12、GPIO 18 (此兩接腳輸出一致)，第二組為 GPIO 13、GPIO 19。

- UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) 通用非同步收發傳輸器

  - 使用接腳：TX (GPIO 14)、RX (GPIO 15)。

  - 於其他裝置連接時，將樹莓派的 TX，連結接其他裝置的 RX；樹莓派的 RX，連接其他裝置的 TX，便可以進行 UART 序列埠資料傳輸。

- I2C (Inter-Integrated Circuit)

  - 使用接腳：資料線 SDA (GPIO 2)、時脈線 SCL (GPIO 3)。

  - 另一組為 EEPROM 使用接腳。

- SPI (Serial Peripheral Interface)

  - SPI0 使用接腳：MOSI (GPIO 10)、MISO (GPIO 9)、SCLK (GPIO 11)、CE0 (GPIO 8)、CE1 (GPIO 7)。

  - SPI1 使用接腳：MOSI (GPIO 20)、MISO (GPIO 19)、SCLK (GPIO 21)、CE0 (GPIO 18)、CE1 (GPIO 17)、CE2 (GPIO 16)。

7-2-2. 使用 Python 的 GPIO Zero 模組

樹莓派的 GPIO 接腳的控制語言可以使用 Python、Java和 C 語言等，在本講義是使用 Python 的 GPIO Zero 模組來控制 GPIO 接腳。

方法一：使用 --system-site-packages 建立虛擬環境

建立虛擬環境時，加上 --system-site-packages 參數就會包含系統全域範圍安裝的 Python 套件，例如：建立一個 iot_311 的虛擬環境。

~$ python -m venv --system-site-packages ~/iot_311

方法二：在虛擬環境中自行安裝 gpiozero 和 lgpio

如果虛擬環境沒有可使用 --system-site-packages 參數，可自行 pip install 來安裝。

安裝 gpiozero：

(虛擬環境名稱) ~$ pip install gpiozero

安裝 lgpio：

(虛擬環境名稱) ~$ pip install lgpio

7-2-2. 數位輸出與數位輸入

數位輸出 (Digital Output, DO) 是輸出數位訊號高電位或低電位 2 種狀態至連接 GPIO 接腳的感測器或電子元件，例如：控制 LED 燈的點亮或熄滅。數位輸入 (Digital Input, DI) 是指從連接的感測器或電子元件偵測到外界電壓訊號的改變後，可以轉變成對應的數位訊號的 2 種狀態，例如：按鈕開關，按下是 1，放開是 0 等。

數位輸出：閃爍 LED 燈

Python 程式可以使用 GPIO Zero 模組來控制 GPIP 接腳的數位輸出。

所需的電子材料

- 紅色 LED 燈 x 1

- 220Ω 電阻 x 1

- 麵包板 x 1

- 公-母杜邦線 x 3

實驗步驟

| Step 1 | 確認樹莓派的 GPIO 腳位。 |
| --- | --- |

GPIO 可利用以下指令，在終端機中查詢腳位編號：

(iot_311) ~$ pinout

| Step 2 | 一個 LED 的接線。 |
| --- | --- |

依據下圖連接建立電子電路後，紅色 LED 燈的長腳 (正) 連接一個 220Ω 電阻 (電阻沒有方向)，電阻用來降低電流以保護 LED，電阻另一頭連接 GPIO 18，LED 的短腳 (負) 接地。如下圖所示：

GND

GPIO 18

| Step 3 | 撰寫程式。 |
| --- | --- |

要控制 GPIO 需要 GPIO 函式庫，通常安裝完 Raspbian 作業系統後就會自動包含 GPIO 函式庫，不同的樹莓派裝置要確認 GPIO 的版本。以下是樹莓派 4B 的 GPIP 版本查詢：

進入 python 3：

~$ python3

匯入 RPI.GPIO 模組，查詢 GPIO 的模組版本：

>>> import RPi.GPIO >>> RPi.GPIO.VERSION '0.7.0'

由上可知，目前的版本是 '0.7.0'。

| 6-1 | 控制樹莓派 GPIO 的輸出來點亮/熄滅一顆 LED。 |
| --- | --- |
| - import RPi.GPIO as GPIO - import time - LED_PIN = 18 - GPIO.setmode(GPIO.BCM) - GPIO.setup(LED_PIN, GPIO.OUT) - GPIO.output(LED_PIN, GPIO.HIGH) - time.sleep(1) - GPIO.output(LED_PIN, GPIO.LOW) - GPIO.cleanup() |  |

基本的 GPIO 輸出控制：不斷閃爍的 LED 燈

承上的接線圖，使用 while 迴圈改寫成不斷閃爍的 LED 燈。

| 6-2 | 不斷閃爍的 LED 燈。 |
| --- | --- |
| - import RPi.GPIO as GPIO - import time - LED_PIN = 18 - GPIO.setmode(GPIO.BCM) - GPIO.setup(LED_PIN, GPIO.OUT) - while True: - GPIO.output(LED_PIN, GPIO.HIGH) - time.sleep(1) - GPIO.output(LED_PIN, GPIO.LOW) - time.sleep(1) - GPIO.cleanup() |  |

Web 介面的 GPIO 輸出控制

物聯網最基本的功能就是透過 Web 介面進行遠端控制。以樹莓派來說，主要就是使用 Web 介面來進行 GPIO 控制。我們準備使用 Flask 模組建立 Web 伺服器後，在 HTML 網頁提供按鈕，來遠端點亮或熄滅一顆紅色，和一顆綠色的 LED 燈。

所需的電子材料

- 紅色 LED 燈 x 1

- 綠色 LED 燈 x 1

- 220Ω 電阻 x 2

- 麵包板 x 1

- 公-母杜邦線 x 5

實驗步驟

| Step 1 | 2 顆 LED 的接線。 |
| --- | --- |

請依據下圖連接電路後，紅色 LED 燈的長腳 (正) 連接 GPIO 18，綠色 LED 燈的長腳 (正) 連接 GPIO 23，就完成本節實驗的電子電路設計。如下圖所示：

GND

GPIO 23

GPIO 18

| Step 2 | 撰寫程式。 |
| --- | --- |

| 6-3 | 利用 Flask 建立 Web 介面控制 GPIO 的輸出。 |
| --- | --- |
| - import RPi.GPIO as GPIO - from flask import Flask, render_template - app = Flask(__name__) - GPIO.setmode(GPIO.BCM) - pins = { - 18: {'name': 'GPIO 18', 'state': GPIO.LOW}, - 23: {'name': 'GPIO 23', 'state': GPIO.LOW} - } - for pin in pins: - GPIO.setup(pin, GPIO.OUT) - GPIO.output(pin, GPIO.LOW) - @app.route('/') - def main(): - for pin in pins: - pins[pin]['state'] = GPIO.input(pin) - templateData = { - 'pins': pins - } - return render_template('main.html', **templateData) - @app.route('/<changePin>/<action>') - def action(changePin, action): - changePin = int(changePin) - deviceName = pins[changePin]['name'] - if action == 'on': - GPIO.output(changePin, GPIO.HIGH) - message = 'Turned ' + deviceName + ' on.' - if action == 'off': - GPIO.output(changePin, GPIO.LOW) - message = 'Turned ' + deviceName + ' off.' - for pin in pins: - pins[pin]['state'] = GPIO.input(pin) - templateData = { - 'pins':pins - } - return render_template('main.html', **templateData) - if __name__ == '__main__': - app.run(host = '0.0.0.0', port = 80, debug = True) |  |

以下是 main.html：

| main.html | 網頁檔。 |
| --- | --- |
| - <<!DOCTYPE html> - <head> - <title>RPi Web Server</title> - <!-- Latest compiled and minified CSS --> - <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-1q8mTJOASx8j1Au+a5WDVnPi2lkFfwwEAa8hDDdjZlpLegxhjVME1fgjWPGmkzs7" crossorigin="anonymous"> - <!-- Optional theme --> - <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap-theme.min.css" integrity="sha384-fLW2N01lMqjakBkx3l/M9EahuwpSfeNvV63J5ezn3uZzapT0u7EYsXMjQV+0En5r" crossorigin="anonymous"> - <!-- Latest compiled and minified JavaScript --> - <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-0mSbJDEHialfmuBBQP6A4Qrprq5OVfW37PRR3j5ELqxss1yVqOtnepnHVP9aJ7xS" crossorigin="anonymous"></script> - </head> - <body> - <h1>RPi Web Server</h1> - {% for pin in pins %} - <h2>{{ pins[pin].name }} - {% if pins[pin].state == true %} - is currently <strong>on</strong></h2><div class="row"><div class="col-md-2"> - <a href="/{{pin}}/off" class="btn btn-block btn-lg btn-default" role="button">Turn off</a></div></div> - {% else %} - is currently <strong>off</strong></h2><div class="row"><div class="col-md-2"> - <a href="/{{pin}}/on" class="btn btn-block btn-lg btn-primary" role="button">Turn on</a></div></div> - {% endif %} - {% endfor %} - </body> - </html> |  |

6-2.  物聯網實務：溫溼度監控與 ThingSpeak

使用 DHT11 感測器取得溫度與濕度後，將資料上傳至 ThingSpeak 物聯網網站，我們可以透過 ThingSpeak 網站的頻道 (Channel) 即時遠端監控 DHT11 感測器取得的溫度與濕度值。

在樹莓派讀取 DHT11 感測器

| DHT11 感測器是一種溫度和溼度感測器，這是一個藍色長方形的裝置，下方有 4 個接腳，如右圖所示： | 2 4 3 1 | 編號; 腳位. 1; VCC. 2; Data. 3; NC. 4; GND. |
| --- | --- | --- |

所需的電子材料

- DHT11 感測器 x 1

- 麵包板 x 1

- 公-母杜邦線 x 3

實驗步驟

| Step 1 | 電子接線。 |
| --- | --- |

請依據下圖連接電路後，DHT11 感測器的接腳 1 連接 5V，接腳 4 連接 GND，接腳 2 連接 GPIO 18，就完成本節實驗的電路設計。如下圖所示：

5V

GND

GPIO 18

| Step 2 | 撰寫程式，先測試 DHT11 感測器是否能正常讀取。 |
| --- | --- |

| 6-4 | 讀取 DHT11 感測器。 |
| --- | --- |
| - import RPi.GPIO as GPIO - import dht11 - GPIO.setwarnings(False) - GPIO.setmode(GPIO.BCM) - GPIO.cleanup() - dht = dht11.DHT11(pin = 18) - result = dht.read() - while True: - if result.is_valid(): - print('Temperature: %d C' % result.temperature) - print('Humidity: %d %%' % result.humidity) - time.sleep(1) - else: - print('Error: %d' % result.error_code) |  |

| TIP | 大部分感測器都需要額外的模組，由製造商提供或網路資源，例如：dht11.py。使用時需要與匯入模組的程式在同一個資料夾。 |
| --- | --- |

將 DHT11 的感測值上傳到雲端

ThingSpeak 網站是一個免費的物聯網資料開放平台，我們只需申請帳號和新增頻道，就可以將DHT11 感測器的數據上傳至頻道來顯示即時的統計圖表。

| 官網 | https://thingspeak.com/ |
| --- | --- |

| Step 1 | 進入 ThingSpeak 網站後，按綠色『 Get Started For Free 』。 |
| --- | --- |

| Step 2 | 若沒有帳號，點選『 Create one! 』建立新帳號。 |
| --- | --- |

| Step 3 | 依序輸入 Email、所在位置 (Location)、名 (First Name) 和姓 (Last Name) 後，按『 Continue 』。 |
| --- | --- |

| Step 4 | 這是個人的郵件，請勾選『 Use this email for my MathWorks Account 』，確認使用此 Email 來建立 MathWorks 帳號後，按『 Continue 』。 |
| --- | --- |

| Step 5 | 網站會送出驗證郵件至你的 Email 來驗證 MathWorks 帳號，開啟你的 Email 收取驗證信後，再回來按『 Continue 』。 |
| --- | --- |

| Step 6 | 輸入密碼後，勾選『 I accept the Online Services Agreement 』，按『 Continue 』。 |
| --- | --- |

| Step 7 | 確認註冊成功。 |
| --- | --- |

新增頻道和取得 API 金鑰

| Step 1 | 按『 New Channel 』新增頻道。 |
| --- | --- |

| Step 2 | 在『 Name 』新增頻道名稱，在『 Description 』是頻道描述 (可不填)，在下方設定上傳資料欄位，在『 Field 1 』輸入 Temperature 溫度，在『 Field 2 』輸入 Humidity 濕度，再按下『 Save Channel 』 儲存頻道。 |
| --- | --- |

| Step 3 | 點選『 API Keys 』，記下 Channel ID 與 Write API Key (寫入的 Key)。 |
| --- | --- |

| Step 4 | 點選『 Sharing 』，勾選『 Share channel view with everyone 』。 |
| --- | --- |

因為頻道是設定分享給所有人檢視，可用下列網址來檢視你的頻道：

https://thingspeak.com/channels/你的 Channel ID

使用 Python 上傳溫溼度至 ThingSpeak

| Step 1 | 撰寫程式。 |
| --- | --- |

先安裝 thingspeak 模組：

~$ pip3 install thingspeak

| 6-5 | 讀取 DHT11 感測器，上傳到 ThinkSpeak。 |
| --- | --- |
| - import RPi.GPIO as GPIO - import thingspeak - import time - import dht11 - GPIO.setwarnings(False) - GPIO.setmode(GPIO.BCM) - GPIO.cleanup() - channel_id = 你的 Channel ID # 整數型別 - write_key = '你的 API Key' # 字串型別 - dht = dht11.DHT11(pin = 18) - result = dht.read() - def measure(channel): - if result.is_valid(): - print('Temperature: %d C' % result.temperature) - print('Humidity: %d %%' % result.humidity) - else: - print('Did not receive any reading from sensor. Please check!') - response = channel.update({'field1': result.temperature, 'field2': result.humidity}) - if __name__ == '__main__': - channel = thingspeak.Channel(id = channel_id, api_key = write_key) - while True: - measure(channel) - time.sleep(5) |  |
| 輸出結果： |  |

6-3.  物聯網實務：使用 Node-RED

Node-RED 是 IBM Emerging Technology 開發，一套開放原始碼使用瀏覽器 Web 介面的視覺化物聯網開發工具，我們可以拖拉節點和連接節點來建立流程 (Flows)，使用流程來輕鬆建立物聯網應用程式。

在樹莓派安裝 Node-RED

安裝 Node-RED：

~$ bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/node-red/linux-installers/master/deb/update-nodejs-and-nodered)

啟動 Node-RED 服務。按下 Ctrl-C 或關閉視窗不會停止服務，它一直在後台運行：

~$ node-red-start

啟動服務後，使用瀏覽器連上以下樹莓派的網路位置，就可以看到以下的畫面：

http://你的樹莓派 IP:1880

上述 Web 介面的左邊是區段分類的節點 (Nodes) 清單，中間的編輯區域可以讓我們拖拉節點來建立流程 (Flow)，右邊有多個功能標籤，可以顯示節點資訊、除錯資訊、管理配置節點和儀表板版面配置等。

以下是常用的指令。停止 Node-RED 服務：

~$ node-red-stop

停止並重新啟動 Node-RED 服務：

~$ node-red-restart

開機自動啟動：

~$ sudo systemctl enable nodered.service

要禁用自動啟動：

~$ sudo systemctl disable nodered.service

在 Node-RED 建立第一個流程

| Step 1 | 登入 Node-RED後，拖拉左邊共通區段的『 inject 』節點至中間的流程編輯區域，目前上方的標籤是『 流程 1 』。 |
| --- | --- |

| Step 1 | 按二下節點，在『 編輯 inject節點 』對話方塊的【msg.payload】欄位，點選『 = 』後欄位前方小箭頭的下拉式清單選【文字列】的字串後，輸入【Hello World!】，按【完成】鈕完成編輯。 |
| --- | --- |