Chapter 7：樹莓派 5 X IoT

| 本章重點 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 介紹樹莓派的物聯網應用。 |  |  |
| 準備材料 |  |  |
| 可上網的電腦 | 樹莓派 (含相機模組與外殼) | 電子零件 |
| 學習目標 |  |  |
| - 監控樹莓派的硬體。 - 樹莓派的 GPIO 輸出控制。 - 數位輸出與數位輸入。 - AIoT 專案 1：LLM 智慧燈號控制系統。 - 物聯網實務三：使用 Node-RED。 |  |  |

7-1.  樹莓派 X 物聯網

物聯網的英文全名是：Internet of Things (IoT)，簡單的說，就是萬物連網，所有東西（物體）都可以上網，因為所有東西都連上網路，我們可以透過任何連網裝置來遠端控制這些連網的東西、就算遠在天涯海角也一樣可以進行監控，如下圖所示：

對於物聯網來說，每一個人都可以將真實東西連接上網，我們可以輕易在物聯網查詢這個東西的位置，並且對這些東西進行集中管理與控制。例如：

- 遙控家電用品、汽車遙控、行車路線追蹤和防盜監控。

- 建立更聰明的智慧家電、更安全的自動駕駛，和住家環境。

不僅如此，透過物聯網上大量裝置和感測器取得的資料，我們可以建立大數據 (Big Data) 來進行分析，並且從取得的數據分析結果來重新設計流程，改善我們的生活。例如：

- 減少車禍、災害預測、犯罪防治與流行病控制。

7-1-1. 監控樹莓派的硬體

基本系統指令

檢測 CPU 使用率：

~$ top -bn1

RAM 使用量：

~$ free -m

磁碟使用量：

~$ df -h /

CPU 溫度（Raspberry Pi 專用）：

~$ vcgencmd measure_temp

網路介面與流量：

~$ ip -o link show

讀取 RX (接收) / TX (傳送)：

~$ cat /proc/net/dev

使用 Streamlit 建立監控網頁

以下介紹 Streamlit 來建立樹莓派硬體的監控網頁：

建立虛擬環境時，加上 --system-site-packages 參數就會包含系統全域範圍安裝的 Python 套件，例如：建立一個 iot_311 的虛擬環境。

~$ python -m venv --system-site-packages ~/iot_311

啟用虛擬環境 iot_311：

~$ source ~/iot_311/bin/activate

安裝 Streamlit：

(iot_311) ~$ pip install streamlit

下載講師提供的範例程式 ch07.zip：

(iot_311) ~$ wget http://max543.com/debugger/class/python02/%E5%BD %B1%E5%83%8F%E8%BE%A8%E8%AD%98%20X%20%E6%A8%B9%E8%8E%93%E6%B4%BE%205_2025/example/ch07.zip

解壓縮：

(iot_311) ~$ unzip ch07.zip

進入資料夾 ch07：

(iot_311) ~$ cd ch07

先執行 monitor.py，觀看結果：

(iot_311) ~$ cpython run_monitor.py

monitor.py 程式碼如下：

| monitor | 樹莓派監控網頁。 |
| --- | --- |
| - import streamlit as st - import subprocess - import time - # ---------- 頁面設定 ---------- - st.set_page_config(page_title="RPi 5 Monitor", layout="wide") # 頁面標題與布局 - # 自訂 CSS 樣式 - st.markdown( - """ - <style> - .block-container { padding-top: 2rem; } /* 頁面上方間距 */ - div[data-testid="metric-container"] { - background-color: #0e1117; - border: 1px solid #1f2937; - padding: 1rem; - border-radius: 12px; - color: white; - } - .temp-warn { - background-color: #7f1d1d !important; - border-color: #ef4444 !important; - } - </style> - """, - unsafe_allow_html=True, - ) - st.title("🍓 Raspberry Pi 5 · 系統監控") # 標題 - # ---------- 輔助函數 ---------- - def run(cmd): - """執行系統指令並返回結果 (去除換行)""" - return subprocess.check_output(cmd, shell=True, text=True).strip() - # ---------- CPU 使用率 ---------- - def cpu_usage(): - """取得 CPU 使用率""" - idle = run( - "top -bn1 ¦ grep 'Cpu(s)' ¦ " - "sed 's/,/ /g' ¦ " - "awk '{for(i=1;i<=NF;i++) if ($i==\"id\") print $(i-1)}'" - ) - return 100 - float(idle) - # ---------- RAM 使用率 ---------- - def ram_usage(): - """取得 RAM 已用量、總量、使用率""" - used, total, percent = run( - "free -m ¦ awk 'NR==2{print $3,$2,$3/$2*100}'" - ).split() - return int(used), int(total), float(percent) - # ---------- Swap 使用率 ---------- - def swap_usage(): - """取得 Swap 已用量、總量、使用率""" - used, total, percent = run( - "free -m ¦ awk 'NR==3{print $3,$2,($3/$2)*100}'" - ).split() - return int(used), int(total), float(percent) - # ---------- 磁碟使用率 ---------- - def disk_usage(): - """取得根目錄磁碟使用量""" - used, total, percent = run( - "df -h / ¦ awk 'NR==2{print $3,$2,$5}'" - ).split() - return used, total, percent - # ---------- CPU 溫度 ---------- - def cpu_temp(): - """取得 CPU 溫度""" - temp = run("vcgencmd measure_temp ¦ cut -d= -f2 ¦ tr -d \"'C\"") - return float(temp) - # ---------- 網路使用量 ---------- - def net_usage(): - """取得主要網卡名稱與上下行流量 (MB)""" - iface = run( - "ip -o link show ¦ awk -F': ' '{print $2}' ¦ " - "grep -E '^(eth¦wlan¦usb)' ¦ head -n1" - ) - rx, tx = run( - f"cat /proc/net/dev ¦ grep {iface} ¦ " - "awk '{print $2,$10}'" - ).split() - return iface, int(tx) // 1024**2, int(rx) // 1024**2 - # ---------- 使用者介面 ---------- - c1, c2, c3, c4, c5, c6 = st.columns(6) - # CPU - c1.metric("🧠 CPU", f"{cpu_usage():.0f} %") - # RAM - ram_used, ram_total, ram_pct = ram_usage() - c2.metric("💾 RAM", f"{ram_pct:.0f} %", f"{ram_used} / {ram_total} MB") - # Swap - swap_used, swap_total, swap_pct = swap_usage() - c3.metric("🌀 Swap", f"{swap_pct:.0f} %", f"{swap_used} / {swap_total} MB") - # 磁碟 - disk_used, disk_total, disk_pct = disk_usage() - c4.metric("📀 Disk", disk_pct, f"{disk_used} / {disk_total}") - # CPU 溫度 - temp = cpu_temp() - if temp >= 80: # 超過 80°C 顯示警告 - html_temp_warn = f"""<div class="temp-warn" style="padding:1rem;border-radius:12px"> - 🌡 <b>Temp</b><br> - <span style="font-size:2rem">{temp:.1f} °C</span><br> - ⚠️ OVERHEAT - </div>""" - c5.markdown(html_temp_warn, unsafe_allow_html=True) - else: - c5.metric("🌡 Temp", f"{temp:.1f} °C") - # 網路流量 - iface, tx, rx = net_usage() - c6.metric("🌐 Net", f"{iface} ↑ {tx} MB", f"↓ {rx} MB") - # ---------- 自動刷新 ---------- - time.sleep(2) - st.rerun() |  |

Streamlit 監控程式裡，使用了多個 Linux 系統指令來取得 CPU、記憶體、磁碟、溫度和網路資訊。下面整理出來，每個函式用到的指令：

- cpu_usage()：

top -bn1 ¦ grep 'Cpu(s)' ¦ sed 's/,/ /g' ¦ awk '{for(i=1;i<=NF;i++) if ($i=="id") print $(i-1)}'

- top -bn1：非互動模式執行一次 CPU/記憶體狀態檢查。

- grep 'Cpu(s)'：過濾出 CPU 使用行。

- sed 's/,/ /g'：將逗號替換成空格。

- awk ...：取得 CPU idle 百分比，然後用 100 - idle 得到使用率。

- ram_usage()：

free -m ¦ awk 'NR==2{print $3,$2,$3/$2*100}'

- free -m：以 MB 顯示記憶體資訊。

- awk 'NR==2{...}'：取得第二行 (RAM)，分別輸出已用、總量、百分比。

- swap_usage()：

free -m ¦ awk 'NR==3{print $3,$2,($3/$2)*100}'

- 與 RAM 類似，但取第三行 (Swap)。

- disk_usage()：

df -h / ¦ awk 'NR==2{print $3,$2,$5}'

- df -h /：檢查根目錄磁碟使用量。

- awk 'NR==2{...}'：取得已用、總量、百分比。

- cpu_temp()：

vcgencmd measure_temp ¦ cut -d= -f2 ¦ tr -d "'C"

- vcgencmd measure_temp：取得 Raspberry Pi CPU 溫度。

- cut -d= -f2：取得等號右邊數值。

- tr -d "'C"：去掉文字和單位。

- net_usage()：

ip -o link show ¦ awk -F': ' '{print $2}' ¦ grep -E '^(eth¦wlan¦usb)' ¦ head -n1 cat /proc/net/dev ¦ grep {iface} ¦ awk '{print $2,$10}'

- ip -o link show：列出網路介面。

- awk -F': ' '{print $2}'：取介面名稱。

- grep -E '^(eth|wlan|usb)'：篩選有線、無線或 USB 網卡。

- head -n1：只取第一個符合的網卡。

- cat /proc/net/dev | grep {iface} | awk '{print $2,$10}'：取得該介面的接收 (rx) 和傳送 (tx) bytes。

7-2.  樹莓派的 GPIO 控制

7-2-1. 認識樹莓派的 GPIO

GPIO (general-purpose input/output) 通用輸入/輸出接腳，因為樹莓派提供了這些可程式控制的腳位，可以用來連接外部電子電路或感測器模組。

樹莓派有 40 個腳位可外接感測器或控制電路。注意單晶片的實際腳位與 PCB 板上的編號不同，寫程式時是控制實際腳位的，例如：當使用『 12 』，實際上是『 GPIO 18 』。

腳位特性

這些接腳的相關特性如下：

- 電源腳位有 5V (2支)、3.3V (2支)及 GND (8支)。

- 當輸出腳位時，其電壓分為高電位 3.3V、低電位 0V。

- 當輸入腳位時，其電壓 < 0.8V 時判斷為低電位、 > 1.3V 時判斷為高電位。

- 除了GPIO 2、GPIO 3是固定內接上拉電阻，其他腳位可透過程式設定內接上拉或下拉電阻。

- 單一腳位輸出電流 3mA，電流輸出總和不超過 50mA。

以上為電路特性，比較需要注意的點如下：

- 輸入腳位可忍受的電位為 3.3V，若會超過就需要用電源轉換模組或是採用電阻分壓方式，避免將樹莓派弄壞。

- 當程式規劃該腳位為輸出時，不可連接輸入特性的裝置接腳，避免造成樹莓派損毀。例如：樹莓派輸出腳位，接上按鈕開關的訊號腳位，可能會導致短路或過電流，進而損壞 GPIO 或整個板子。

特定腳位功能

除了設定腳位為輸入或輸出模式外，單一接腳附加功能或多接腳組合技如下列：

- PWM (Pulse-Width Modulation)

  - 軟體模擬PWM (Software)：適用所有控制腳位。缺點是無法確保輸出的脈寬穩定性。

  - 硬體PWM (Hardware)：僅有兩組可用，第一組為 GPIO 12、GPIO 18 (此兩接腳輸出一致)，第二組為 GPIO 13、GPIO 19。

- UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) 通用非同步收發傳輸器

  - 使用接腳：TX (GPIO 14)、RX (GPIO 15)。

  - 於其他裝置連接時，將樹莓派的 TX，連結接其他裝置的 RX；樹莓派的 RX，連接其他裝置的 TX，便可以進行 UART 序列埠資料傳輸。

- I2C (Inter-Integrated Circuit)

  - 使用接腳：資料線 SDA (GPIO 2)、時脈線 SCL (GPIO 3)。

  - 另一組為 EEPROM 使用接腳。

- SPI (Serial Peripheral Interface)

  - SPI0 使用接腳：MOSI (GPIO 10)、MISO (GPIO 9)、SCLK (GPIO 11)、CE0 (GPIO 8)、CE1 (GPIO 7)。

  - SPI1 使用接腳：MOSI (GPIO 20)、MISO (GPIO 19)、SCLK (GPIO 21)、CE0 (GPIO 18)、CE1 (GPIO 17)、CE2 (GPIO 16)。

7-2-2. 使用 Python 的 GPIO Zero 模組

樹莓派的 GPIO 接腳的控制語言可以使用 Python、Java和 C 語言等，在本講義是使用 Python 的 GPIO Zero 模組來控制 GPIO 接腳。

方法一：使用 --system-site-packages 建立虛擬環境

建立虛擬環境時，加上 --system-site-packages 參數就會包含系統全域範圍安裝的 Python 套件，例如：建立一個 iot_311 的虛擬環境。

~$ python -m venv --system-site-packages ~/iot_311

方法二：在虛擬環境中自行安裝 gpiozero 和 lgpio

如果虛擬環境沒有可使用 --system-site-packages 參數，可自行 pip install 來安裝。

安裝 gpiozero：

(虛擬環境名稱) ~$ pip install gpiozero

安裝 lgpio：

(虛擬環境名稱) ~$ pip install lgpio

7-2-2. 數位輸出與數位輸入

數位輸出 (Digital Output, DO) 是輸出數位訊號高電位或低電位 2 種狀態至連接 GPIO 接腳的感測器或電子元件，例如：控制 LED 燈的點亮或熄滅。數位輸入 (Digital Input, DI) 是指從連接的感測器或電子元件偵測到外界電壓訊號的改變後，可以轉變成對應的數位訊號的 2 種狀態，例如：按鈕開關，按下是 1，放開是 0 等。

數位輸出：閃爍 LED 燈

Python 程式可以使用 GPIO Zero 模組來控制 GPIP 接腳的數位輸出。

所需的電子材料

- 紅色 LED 燈 x 1

- 220Ω 電阻 x 1

- 麵包板 x 1

- 公-母杜邦線 x 3

實驗步驟

| Step 1 | 確認樹莓派的 GPIO 腳位。 |
| --- | --- |

GPIO 可利用以下指令，在終端機中查詢腳位編號：

(iot_311) ~$ pinout

| Step 2 | 一個 LED 的接線。 |
| --- | --- |

依據下圖連接建立電子電路後，紅色 LED 燈的長腳 (正) 連接一個 220Ω 電阻 (電阻沒有方向)，電阻用來降低電流以保護 LED，電阻另一頭連接 GPIO 18，LED 的短腳 (負) 接地。如下圖所示：

GND

GPIO 18

| Step 3 | 撰寫程式。 |
| --- | --- |

| 7-1 | 不斷閃爍的 LED 燈。 |
| --- | --- |
| - from gpiozero import LED - from time import sleep - led = LED(18) - while True: - led.on() - sleep(1) - led.off() - sleep(1) |  |

Web 介面的 GPIO 輸出控制

物聯網最基本的功能就是透過 Web 介面進行遠端控制。以樹莓派來說，主要就是使用 Web 介面來進行 GPIO 控制。我們準備使用 Streamlit 模組建立 Web 伺服器後，在網頁提供按鈕，來遠端點亮或熄滅一顆紅色，和一顆綠色的 LED 燈。

所需的電子材料

- 紅色 LED 燈 x 1

- 綠色 LED 燈 x 1

- 220Ω 電阻 x 2

- 麵包板 x 1

- 公-母杜邦線 x 5

實驗步驟

| Step 1 | 2 顆 LED 的接線。 |
| --- | --- |

請依據下圖連接電路後，紅色 LED 燈的長腳 (正) 連接 GPIO 18，綠色 LED 燈的長腳 (正) 連接 GPIO 23，就完成本節實驗的電子電路設計。如下圖所示：

GND

GPIO 23

GPIO 18

| Step 2 | 撰寫程式。 |
| --- | --- |

| 7-2 | 利用 Streamlit 建立 Web 介面控制 GPIO 的輸出。 |
| --- | --- |
| - import streamlit as st - from gpiozero import LED - # ========================================================= - # GPIO 初始化 (只會執行一次) - # ========================================================= - @st.cache_resource - def init_leds(): - red = LED(18) - green = LED(23) - return red, green - red_led, green_led = init_leds() - # ========================================================= - # Streamlit UI (手動測試區) - # ========================================================= - st.title("💡 燈號手動控制（測試模式）") - st.write("用於 GPIO / LED 硬體測試") - st.divider() - st.subheader("🧪 手動控制") - c1, c2 = st.columns(2) - with c1: - if st.button("🔴 紅燈 ON"): - red_led.on() - st.success("紅燈已開啟") - if st.button("🔴 紅燈 OFF"): - red_led.off() - st.success("紅燈已關閉") - with c2: - if st.button("🟢 綠燈 ON"): - green_led.on() - st.success("綠燈已開啟") - if st.button("🟢 綠燈 OFF"): - green_led.off() - st.success("綠燈已關閉") |  |

結果如下：

7-2-3. AIoT 專案 1：LLM 智慧燈號控制系統

加入 LLM 控制燈號

- 為了防止 LLM 亂回答，可以限制 LLM 的回答只能是 JSON 格式的回應，再進行 Python 程式控制 GPIO。

- 避免 LLM + GPIO 每次 rerun 重啟，將 GPIO 初始化與 LLM 模型載入放入 Streamlit 的快取中。

| 7-3 | LLM 模型，來進行文字的推論控制 GPIO 的輸出。 |
| --- | --- |
| - import streamlit as st - import ollama - import json - from gpiozero import LED - import os - # ========================================================= - # 環境設定 - # ========================================================= - os.environ["OLLAMA_NUM_GPU"] = "1" - # ========================================================= - # GPIO 初始化 (只會執行一次) - # ========================================================= - @st.cache_resource - def init_leds(): - red = LED(18) - green = LED(23) - return red, green - red_led, green_led = init_leds() - # ========================================================= - # LLM 預熱 (第一次呼叫較慢) - # ========================================================= - @st.cache_resource - def warmup_llm(): - try: - ollama.chat( - model="llama3.2:3b", - messages=[{"role": "user", "content": "hi"}], - options={"num_predict": 1} - ) - except: - pass - warmup_llm() - # ========================================================= - # LLM 語意分析 (快速 JSON) - # ========================================================= - def analyze_command(text): - response = ollama.chat( - model="llama3.2:3b", - messages=[ - { - "role": "system", - "content": ( - "只輸出 JSON，必須是以下之一：" - '{"color":"red","action":"on"},' - '{"color":"red","action":"off"},' - '{"color":"green","action":"on"},' - '{"color":"green","action":"off"},' - '{"color":"all","action":"on"},' - '{"color":"all","action":"off"}' - ) - }, - {"role": "user", "content": text} - ], - options={ - "temperature": 0, - "num_predict": 20 - } - ) - raw = response["message"]["content"].strip() - try: - return json.loads(raw) - except json.JSONDecodeError: - return None - # ========================================================= - # Streamlit UI - LLM 控制 - # ========================================================= - st.title("💡 LLM 智慧燈號控制系統") - st.write("請輸入中文指令，例如：**請亮綠燈 / 把紅燈關掉 / 全部開 / 全部關**") - cmd = st.text_input("🗣️ 輸入指令") - if st.button("送出指令"): - if not cmd.strip(): - st.warning("請先輸入指令") - st.stop() - result = analyze_command(cmd) - if result is None: - st.error("❌ LLM 回傳格式錯誤，無法解析") - st.stop() - color = result.get("color") - action = result.get("action") - st.write("🤖 LLM JSON 回傳：", result) - # ===================================================== - # 燈號控制 (增加全部燈選項) - # ===================================================== - targets = [] - if color == "red": - targets.append(red_led) - elif color == "green": - targets.append(green_led) - elif color == "all": - targets = [red_led, green_led] - if not targets: - st.error("❌ 無法識別的控制指令") - st.stop() - for led in targets: - if action == "on": - led.on() - elif action == "off": - led.off() - if color == "all": - st.success(f"💡 全部燈已 {'開啟' if action=='on' else '關閉'}") - else: - st.success(f"💡 {color}燈已 {'開啟' if action=='on' else ' 關閉'}") - # ========================================================= - # 手動測試區 (除錯用) - # ========================================================= - st.divider() - st.subheader("🧪 手動控制（測試用）") - c1, c2 = st.columns(2) - with c1: - if st.button("🔴 紅燈 ON"): - red_led.on() - st.success("紅燈已開啟") - if st.button("🔴 紅燈 OFF"): - red_led.off() - st.success("紅燈已關閉") - with c2: - if st.button("🟢 綠燈 ON"): - green_led.on() - st.success("綠燈已開啟") - if st.button("🟢 綠燈 OFF"): - green_led.off() - st.success("綠燈已關閉") - st.write("💡 也可以在 LLM 指令中輸入 **全部開 / 全部關** 控制所有燈") |  |

結果如下：

增加樹莓派硬體監控

主畫面是 LLM 智慧燈號控制，側邊欄顯示 Raspberry Pi 5 硬體即時監控。這樣畫面清楚、不互相干擾，也很像工業控制或 IoT Dashboard。UI (User Interface) 分工如下：

| Main Page (主畫面) | Sidebar (側邊欄) |
| --- | --- |
| - LLM 中文指令控制 LED - 手動燈號測試 | - 硬體監控 - 自動刷新 (2 秒) |

只要將 monitor.py 程式的硬體監控全部放進 st.sidebar，請自行執行 7-4_streamlit.py。原本 monitor.py 中的程式片段：

c1, c2, c3, c4, c5, c6 = st.columns(6)

全部放進 st.sidebar 中：

with st.sidebar: c1, c2 = st.columns(2) c3, c4 = st.columns(2) c5, c6 = st.columns(2)

結果如下：

實現工業儀表板：現場長期運轉版本

工業儀表板正解：放在主畫面最上方，用 CSS Grid 控制。目標：

- 24×7 不當機。

- LLM 卡住不影響 GPIO。

- 溫度 / 資源異常可自救。

- Streamlit 當 UI，不是核心控制。

- 就算 UI 掛了，燈還能正常運作。

Streamlit 現在 (風險)：

├─ LLM

└─ GPIO

現場正確架構：

[ Streamlit UI + LLM ]

│

│  寫 JSON

▼

/tmp/led_cmd.json   ← ★ 就是 CMD_FILE

▲

│  讀 JSON

│

[ LED Daemon (systemd) ]

│

GPIO

- GPIO 不能依賴 UI 存活。

- GPIO 核心守護程式 (必做)：建立『 燈號控制核心 』led_daemon.py。

GPIO 控制核心 (長期運轉)

將硬體單獨運作，就算 Streamlit / LLM 掛掉，燈仍然正常。首先，建立一個專案資料夾aiot_LED：

| Step 1 | 撰寫 GPIO 控制核心，這個程式永遠跑，不碰 LLM、不碰 UI。 |
| --- | --- |

| led_daemon | GPIO 控制核心。 |
| --- | --- |
| - # led_daemon.py - from gpiozero import LED - import json - import time - import os - RED = LED(18) - GREEN = LED(23) - CMD_FILE = "/tmp/led_cmd.json" - def apply(cmd): - color = cmd.get("color") - action = cmd.get("action") - targets = [] - if color == "red": - targets = [RED] - elif color == "green": - targets = [GREEN] - elif color == "all": - targets = [RED, GREEN] - for led in targets: - led.on() if action == "on" else led.off() - print("LED daemon started") - while True: - if os.path.exists(CMD_FILE): - try: - with open(CMD_FILE) as f: - cmd = json.load(f) - apply(cmd) - os.remove(CMD_FILE) - except: - pass - time.sleep(0.2) |  |

| Step 2 | 讓 led_daemon 開機自動跑。 |
| --- | --- |

新增一個 led-daemon.service：

~$ sudo nano /etc/systemd/system/led-daemon.service

led-daemon.service 內容如下：

[Unit] Description=LED Control Daemon After=multi-user.target [Service] ExecStart=/usr/bin/python /home/你的帳戶名稱/led_daemon.py Restart=always RestartSec=1 [Install] WantedBy=multi-user.target

永久啟動/立即啟用 led-daemon：

~$ sudo systemctl enable led-daemon # 永久啟動 ~$ sudo systemctl start led-daemon # 立即啟用

查看服務目前狀態：

~$ sudo systemctl status led-daemon

永久停用/立即停用 led-daemon：

~$ sudo systemctl stop led-daemon # 永久停用 ~$ sudo systemctl disable led-daemon # 立即停用

| Step 3 | 撰寫 Streamlit 的 UI。 |
| --- | --- |

| app | GPIO 控制核心。 |
| --- | --- |
| - # app.py - from gpiozero import LED - import streamlit as st - import ollama - import json - import subprocess - import time - import os - CMD_FILE = "/tmp/led_cmd.json" - # ========================================================= - # 基本設定 - # ========================================================= - st.set_page_config( - page_title="工業儀表板 · LLM 燈號控制", - layout="wide" - ) - os.environ["OLLAMA_NUM_GPU"] = "1" - # ========================================================= - # CSS（科技感工業風） - # ========================================================= - st.markdown(""" - <style> - body { background-color:#020617; } - .dashboard { - display:grid; - grid-template-columns:repeat(6,1fr); - gap:14px; - margin-bottom:1rem; - } - .card { - background:linear-gradient(145deg,#020617,#020617); - border:1px solid #1e293b; - border-radius:14px; - padding:14px 10px; - text-align:center; - } - .card h4 { - margin:0; - font-size:0.9rem; - color:#94a3b8; - } - .card .value { - font-size:2.1rem; - font-weight:800; - color:#e5e7eb; - } - .card .sub { - font-size:0.8rem; - color:#64748b; - } - .warn { - background:linear-gradient(145deg,#450a0a,#020617); - border-color:#dc2626; - } - </style> - """, unsafe_allow_html=True) - # ========================================================= - # 標題 - # ========================================================= - st.markdown( - "<h2 style='color:#e5e7eb;margin-bottom:0.8rem'>🧠 工業儀表板 · LLM 燈號控制</h2>", - unsafe_allow_html=True - ) - # ========================================================= - # 系統工具 - # ========================================================= - def run(cmd): - return subprocess.check_output(cmd, shell=True, text=True).strip() - def cpu_usage(): - idle = run( - "top -bn1 ¦ grep 'Cpu(s)' ¦ sed 's/,/ /g' ¦ " - "awk '{for(i=1;i<=NF;i++) if ($i==\"id\") print $(i-1)}'" - ) - return 100 - float(idle) - def ram_usage(): - _, _, p = run("free -m ¦ awk 'NR==2{print $3,$2,$3/$2*100}'").split() - return float(p) - def swap_usage(): - _, _, p = run("free -m ¦ awk 'NR==3{print $3,$2,($3/$2)*100}'").split() - return float(p) - def disk_usage(): - _, _, p = run("df -h / ¦ awk 'NR==2{print $3,$2,$5}'").split() - return p - def cpu_temp(): - return float(run("vcgencmd measure_temp ¦ cut -d= -f2 ¦ tr -d \"'C\"")) - def net_usage(): - iface = run( - "ip -o link show ¦ awk -F': ' '{print $2}' ¦ " - "grep -E '^(eth¦wlan¦usb)' ¦ head -n1" - ) - rx, tx = run( - f"cat /proc/net/dev ¦ grep {iface} ¦ awk '{{print $2,$10}}'" - ).split() - return iface, int(tx)//1024**2, int(rx)//1024**2 - # ========================================================= - # LLM + fallback（現場保命） - # ========================================================= - def analyze(text): - try: - r = ollama.chat( - model="llama3.2:3b", - messages=[ - { - "role": "system", - "content": ( - "只輸出 JSON：" - '{"color":"red","action":"on"},' - '{"color":"red","action":"off"},' - '{"color":"green","action":"on"},' - '{"color":"green","action":"off"},' - '{"color":"all","action":"on"},' - '{"color":"all","action":"off"}' - ) - }, - {"role": "user", "content": text} - ], - options={"temperature": 0, "num_predict": 20} - ) - return json.loads(r["message"]["content"]) - except: - return fallback(text) - def fallback(text): - if "紅" in text and "開" in text: - return {"color":"red","action":"on"} - if "紅" in text and "關" in text: - return {"color":"red","action":"off"} - if "綠" in text and "開" in text: - return {"color":"green","action":"on"} - if "綠" in text and "關" in text: - return {"color":"green","action":"off"} - if "全部" in text and "開" in text: - return {"color":"all","action":"on"} - if "全部" in text and "關" in text: - return {"color":"all","action":"off"} - return None - def send_cmd(cmd): - tmp = CMD_FILE + ".tmp" - with open(tmp, "w") as f: - json.dump(cmd, f) - f.flush() - os.fsync(f.fileno()) - os.replace(tmp, CMD_FILE) - # ========================================================= - # 取得監控數據 - # ========================================================= - cpu = cpu_usage() - ram = ram_usage() - swap = swap_usage() - disk = disk_usage() - temp = cpu_temp() - iface, tx, rx = net_usage() - # ========================================================= - # 儀表板顯示 - # ========================================================= - st.markdown(f""" - <div class="dashboard"> - <div class="card"><h4>CPU</h4><div class="value">{cpu:.0f}%</div></div> - <div class="card"><h4>RAM</h4><div class="value">{ram:.0f}%</div></div> - <div class="card"><h4>SWAP</h4><div class="value">{swap:.0f}%</div></div> - <div class="card"><h4>DISK</h4><div class="value">{disk}</div></div> - <div class="card {'warn' if temp>=80 else ''}"> - <h4>TEMP</h4><div class="value">{temp:.1f}°C</div> - </div> - <div class="card"> - <h4>NET</h4> - <div class="value">{iface}</div> - <div class="sub">↑{tx} ↓{rx} MB</div> - </div> - </div> - """, unsafe_allow_html=True) - # ========================================================= - # 燈號控制 - # ========================================================= - st.subheader("💡 燈號控制") - cmd = st.text_input("中文指令（例：開紅燈 / 關綠燈 / 全部關）") - if st.button("送出指令"): - result = analyze(cmd) - if result: - send_cmd(result) - st.success(f"已送出：{result}") - else: - st.error("無法解析指令") - # ========================================================= - # 過熱硬保護 - # ========================================================= - if temp >= 85: - send_cmd({"color":"all","action":"off"}) - st.error("⚠️ CPU 過熱，已強制關燈") - # ========================================================= - # 自動刷新 - # ========================================================= - time.sleep(3) - st.rerun() |  |

結果如下：

7-2-4. LLM 智慧音樂

數位輸出：蜂鳴器

蜂鳴器 (PIEZO) 是一種壓電式喇叭 (Piezoelectric Speaker) 的電子元件，我們可以透過 0 和 1 來讓蜂鳴器發出音效。

所需的電子材料

- 無源蜂鳴器 x 1

- 麵包板 x 1

- 公-母杜邦線 x 2

實驗步驟

| Step 1 | 連接樹莓派與蜂鳴器。 |
| --- | --- |

17

| 7-5 | 讓蜂鳴器發出音效。 |
| --- | --- |
| - from gpiozero import PWMOutputDevice - from time import sleep - buzzer = PWMOutputDevice(17) - while True: - buzzer.frequency = 1000 # 頻率 (Hz，1000Hz 約為嗶聲) - buzzer.value = 0.5 # 音量 (0 ~ 1) - sleep(1) - buzzer.off() - sleep(1) |  |

GPIO 電子鋼琴

可利用網頁上的功能實現電子鋼琴的按鍵與音符。

| 7-6 | 讓蜂鳴器發出音效。 |
| --- | --- |
| - import streamlit as st - from gpiozero import PWMOutputDevice - from time import sleep - st.set_page_config(page_title="GPIO 鋼琴", layout="centered") - # ========================= - # GPIO 初始化 (只做一次) - # ========================= - @st.cache_resource - def init_buzzer(): - return PWMOutputDevice(17) - buzzer = init_buzzer() - # ========================= - # 音階設定 (C 大調) - # ========================= - NOTES = { - "C": 262, - "D": 294, - "E": 330, - "F": 349, - "G": 392, - "A": 440, - "B": 494, - "C5": 523 - } - # ========================= - # 播放音符 - # ========================= - def play_tone(freq, duration=0.3): - buzzer.frequency = freq - buzzer.value = 0.5 # 音`量 (0~1) - sleep(duration) - buzzer.off() - # ========================= - # UI - # ========================= - st.title("🎹 Raspberry Pi GPIO 鋼琴") - st.write("點擊按鈕播放音符（GPIO17 被動蜂鳴器）") - cols = st.columns(len(NOTES)) - for col, (note, freq) in zip(cols, NOTES.items()): - with col: - if st.button(note, use_container_width=True): - play_tone(freq) - st.divider() - # ========================= - # 安全停止（保護用） - # ========================= - if st.button("🔇 停止蜂鳴器"): - buzzer.off() |  |

結果如下：

7-2-5. AIoT 專案 2：LLM 智慧音樂盒

可利用網頁上的功能實現電子鋼琴的按鍵與音符。

| 7-7 | LLM 智慧音樂盒。 |
| --- | --- |
| - import streamlit as st - import ollama - import json - from gpiozero import PWMOutputDevice - from time import sleep - import os - os.environ["OLLAMA_NUM_GPU"] = "1" - # ========================================================= - # GPIO 初始化 (只會執行一次) - # ========================================================= - @st.cache_resource - def init_buzzer(): - return PWMOutputDevice(17) - buzzer = init_buzzer() - # ========================================================= - # 音階表 (白名單) - # ========================================================= - NOTES = { - "C": 262, - "D": 294, - "E": 330, - "F": 349, - "G": 392, - "A": 440, - "B": 494, - "C5": 523 - } - # ========================================================= - # LLM 語意 → 旋律 JSON - # ========================================================= - def analyze_music(text): - prompt = f""" - 你是一個「旋律生成器」。 - 請「只輸出 JSON」，不要解釋、不要多餘文字。 - JSON 格式必須完全符合： - {{ - "melody": [ - {{"note":"C","duration":0.4}}, - {{"note":"E","duration":0.4}} - ] - }} - 規則： - - 只能使用音符：C D E F G A B C5 - - duration 範圍：0.2 ~ 0.8 - - 音符數量 8～16 個 - - 不要輸出任何其他文字 - 使用者需求： - {text} - """ - response = ollama.chat( - model="llama3", - messages=[ - {"role": "system", "content": "你只能輸出 JSON"}, - {"role": "user", "content": prompt} - ] - ) - raw = response["message"]["content"].strip() - try: - return json.loads(raw) - except json.JSONDecodeError: - return None - # ========================================================= - # 播放旋律（安全執行） - # ========================================================= - def play_melody(melody): - for item in melody: - note = item.get("note") - duration = float(item.get("duration", 0.4)) - if note not in NOTES: - continue - buzzer.frequency = NOTES[note] - buzzer.value = 0.5 - sleep(duration) - buzzer.off() - # ========================================================= - # Streamlit UI - # ========================================================= - st.title("🎼 LLM 自動作曲 → GPIO 彈奏") - st.write("輸入中文描述，LLM 生成旋律並由蜂鳴器播放") - cmd = st.text_input( - "🗣️ 輸入需求（例如：快樂的旋律 / 悲傷慢歌）", - "請生成一段快樂、輕快的旋律" - ) - if st.button("🤖 LLM 作曲並播放"): - if not cmd.strip(): - st.warning("請輸入描述") - st.stop() - result = analyze_music(cmd) - if result is None: - st.error("❌ LLM 回傳格式錯誤") - st.stop() - melody = result.get("melody", []) - st.subheader("🎵 LLM 生成旋律（JSON）") - st.json(result) - play_melody(melody) - # ========================================================= - # 安全停止 - # ========================================================= - st.divider() - if st.button("🔇 停止播放"): - buzzer.off() |  |

結果如下：